教 学 设 计

| 学 院： | 机械与动力工程学院 |
| --- | --- |
| 专业（教研室）： | 智能制造工程 |
| 课 程 名 称： | 计算机智能控制系统 |
| 主 讲 教 师： | 孙立城 |
| 职 称： | 助教 |
| 授 课 学 期： | 6 |
| 授 课 专 业： | 智能制造工程 |

教 务 处 制

2024年9月

课程基本信息

| 课程名称（中文） | 计算机智能控制系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称（英文） | Computer Intelligent Control System |  |  |  |  |
| 课程类别1： | 专业 | 课程性质2 | 必修 | 授课语言3 | 中文 |
| 授课学期 | 第六学期 |  | 学分 |  | 3 |
| 课程学时及分配 | 总学时4 | 理论 | 实验/上机 | 实习 | 其他 |
|  | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 |
| 适用专业 | 智能制造工程 |  |  |  |  |
| 教 材 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |  |
| 授课学院 | 机械与动力工程学院 |  |  |  |  |
| 先修课程 | 机械测试技术、机械控制工程、电工与电子技术（A） |  |  |  |  |
| 后续课程 | 智能制造装备、3D打印技术 |  |  |  |  |
| 考核类型 | 考试课（√）；考查课（ ） |  |  |  |  |
| 考核形式 | 闭卷（√）；开卷（ ）；笔试（√）；机试（ ）；口试（ ）；其它（ ） |  |  |  |  |
| 考核方式 | 作业（ ）；报告（√）；随堂测验（√）；阶段测验（ ）；论文（ ）；设计（ ）；作品（ ）；线上考试（ ）；线下考试（√）；其它（ ） |  |  |  |  |
| 总评成绩比例 | 总评成绩 = 平时成绩（含上机过程表现）×40% + 期末考试×60% |  |  |  |  |
| 课程简介 | 课程基本定位：本课程名称为《计算机智能控制系统》，教学内容以工业计算机控制系统理论与工程应用为主线展开，突出「理论基础认知—控制算法设计—系统架构分析—仿真验证调试—工程实践实现」相结合的教学特点。教案编写坚持从课堂真实实施出发，既强调离散控制、系统组成、工业控制架构等知识传授的系统性，也强调算法训练、系统仿真训练和工程实操训练的连续性。 学时组织：总学时 48 学时，其中理论 32 学时、上机 32 学时。理论部分重点讲授计算机控制系统基础理论、采样与Z变换、数字控制算法、过程通道技术、DCS、现场总线控制系统及工业控制系统设计等核心内容；上机部分围绕控制系统仿真平台、控制程序编写、系统模型搭建、仿真调试验证和工业控制综合案例分析展开；实验部分设置数字PID控制调试、采样数据采集、开关量过程通道控制、小型计算机控制系统综合设计四个实验项目，形成由基础训练、专项实训到综合应用的梯度化教学安排。 核心学习结果：通过本课程学习，学生可掌握计算机控制系统的基本原理、系统结构与核心技术，熟悉采样离散控制、Z变换及数字控制算法的设计与分析方法；能够完成简单数字控制器设计、系统仿真调试，具备信号采集、过程通道控制及常规工业控制系统的应用分析能力；明晰DDC、DCS、现场总线控制系统的特点与适用场景，具备小型控制系统基础设计与故障排查能力；树立工业控制安全、可靠的工程思维，能够运用专业知识解决基础工程问题，为后续实训、就业与专业学习奠定基础。 主要教学方法：采用讲授、问答、案例分析，强调「先讲明白、再做出来、再说清楚」，促进学生形成软硬件协同分析能力。 |  |  |  |  |

注：1.课程类别：选填“通识教育类/学科基础类/专业类；

2.课程性质：选填“选修/必修”；

3.授课语言：选填“中文、英文或其他语种”；

4.若为集中实习类实践或课程设计类实践，以周为单位记学时。

5.表中（ ）选项请打“√”。

| 章节 | 第一章 第1节 | 授课题目 | DDC系统的形成和发展 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第1周（第1次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | 时间轴 → 50年代 60年代 70年代 后续发展 仪表分散控制 → 仪表集中控制 → 计算机集中控制(DDC) → 分散化/网络化 ·三要素现场分散 ·现场传感/执行 ·计算机软件控制 ·成为DCS/FCS/PLC基础 ·本地回路控制 ·中控室集中仪表 ·A/D D/A信号转换 ·硬件/软件/网络结构完善 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DDC系统发展的核心逻辑：从集中式多回路控制向分散控制、集中管理演进，并成为DCS、FCS、PCS/PLC的技术基础。 （2）熟悉DDC系统的基本信号流程（模拟信号A/D、D/A转换数字处理）及体系结构概要（硬件、软件、网络）。 （3）能正确描述DDC在计算机控制系统中的基础地位与历史定位。 能力目标： （1）能够根据工业控制发展背景分析DDC形成的必然性。 （2）能够用时间轴、框图或思维导图梳理DDC系统形成与发展的知识脉络。 （3）能够结合课堂案例，对控制系统结构变化的原因作出初步判断与解释。 价值目标： （1）树立工程系统观念，理解控制系统演进背后的技术进步与工程需求。 （2）形成严谨分析、规范表达和关注系统可靠性的学习习惯。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合工业控制系统发展史，引导学生理解基础控制技术对现代工业自动化的重要支撑作用； （2）通过系统演进案例，强化学生的工程责任意识和技术迭代意识，认识到“可靠、稳定、可维护”是控制系统设计的核心要求。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕DDC系统的形成与发展，引导学生比较不同控制方式在结构、成本、响应速度和可靠性方面的差异，鼓励学生从系统优化角度提出改进思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DDC系统形成的背景、发展过程及其基本特点。 教学难点：理解DDC由集中控制向分散控制演进的原因，以及其在后续DCS/FCS中的基础作用。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、案例分析法、时间轴归纳法、板书推导法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读教材中DDC系统形成与发展的相关内容； - 2. 提醒学生思考：为什么工业控制系统会从仪表分散控制逐步走向计算机集中控制； - 3. 准备典型结构图、时间轴和案例素材。 - 【学生】 - 1. 预习DDC系统相关内容，梳理不理解的概念； - 2. 尝试画出控制系统发展脉络图； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是课堂学习的重要起点。通过布置DDC系统形成与发展预习任务，引导学生梳理仪表分散控制、仪表集中控制到计算机集中控制的发展脉络，带着问题进入课堂，为课堂深入学习打好基础。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 以工厂生产过程中的温度、压力、流量等控制场景切入，提出问题：早期人工或仪表控制有哪些局限，为什么后来要引入计算机控制？ 2. 提出问题：早期人工或仪表控制有哪些局限？为什么后来要引入计算机控制？ 3. 引导学生结合生活与专业经验讨论控制方式演进的动因，自然引出本次课DDC系统形成与发展的主题。 【学生】 结合生活和专业经验，尝试回答控制方式演进的原因。 一、DDC系统的形成 【教师】讲解仪表分散控制、仪表集中控制到计算机集中控制（DDC）的形成过程，说明DDC系统的概念、基本结构与A/D、D/A信号转换的工作方式。 【学生】观察时间轴与系统结构图，梳理DDC的形成脉络与核心组成，理解各阶段控制方式的特点。 二、DDC系统的发展 【教师】结合信号流程图，讲解DDC向DCS、FCS、PCS/PLC发展的技术基础与演进趋势。 【学生】记录关键概念与发展脉络，思考DDC在计算机控制系统中的基础地位。 【课堂强化】结合时间轴图快速复述DDC系统形成与发展的关键节点，通过随堂提问（如“DDC与DCS、FCS是什么关系”）检查学生对DDC基本含义与基础地位的掌握情况，针对回答中的共性问题及时纠正和补充讲解，帮助学生当堂巩固核心知识。 |  |  | 以温度、压力、流量等实际控制场景创设情境，引导学生思考早期人工与仪表控制的局限，激发学习兴趣，自然引出DDC系统形成与发展的主题。 按照“DDC的形成→DDC的发展”的逻辑主线，结合时间轴图和系统结构图，讲清DDC的形成过程、基本结构与工作方式及其向DCS、FCS发展的技术基础，帮助学生理解DDC在计算机控制系统中的基础地位。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】DC系统是指（A. 直接数字控制系统 B. 集散控制系统 C. 现场总线控制系统 D. 可编程逻辑控制系统）。 - 2. 【判断题】仪表集中控制是DDC系统形成的重要基础。（对/错） - 3. 【简答题】简述早期人工控制或仪表控制的局限，以及引入计算机控制的原因。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对DDC基本含义及与DCS、FCS关系的掌握情况，当堂反馈纠正易混点，发现薄弱环节，为后续教学改进提供依据。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：DDC系统是怎样形成与发展的，它相对人工与仪表控制有何优势； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：仪表分散控制→仪表集中控制→DDC→DCS/FCS的技术演进脉络； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对技术演进问题，先用时间轴梳理各阶段特点，再比较各阶段优缺，最后归纳“实际需求推动技术进步”的规律； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：混淆DDC与DCS、FCS的概念，把仪表集中控制误认为计算机控制，忽视A/D、D/A转换在计算机控制中的作用。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—演进—结构—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课DDC形成与发展知识进行系统梳理，帮助学生整合知识结构，突出计算机化控制及其基础地位，强化理解记忆，提升归纳总结能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 绘制“仪表分散控制→仪表集中控制→DDC→DCS/FCS”的演进时间轴； - 2. 简要回答DDC系统形成的原因； - 【要求】作业要写出关键思路和原因分析，不仅写结论。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过绘制演进时间轴、回答DDC形成原因等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验知识迁移与表达能力，为下一课学习DDC体系结构做好衔接与铺垫。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：DDC形成与发展的演进脉络、系统基本结构与A/D、D/A转换是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、演进脉络梳理和案例分析中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、时间轴图演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第一章 第2节 | 授课题目 | DDC系统体系结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第1周（第2次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DDC系统体系结构 → 现场输入信号 → A/D转换 → 数字控制器 → D/A转换 → 执行机构 → 被控对象 ↑ ↓ 人机接口/显示 通信与监控功能 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DDC系统的基本体系结构，掌握输入通道、控制器、输出通道、执行机构和被控对象之间的关系。 （2）熟悉DDC系统中A/D、D/A转换以及数字控制器在系统中的作用。 （3）能够描述DDC系统的主要组成部分及其信息流向。 能力目标： （1）能够根据结构图分析DDC系统各组成部分的功能与联系。 （2）能够用框图方式表述DDC系统的数据流、控制流和信息流。 （3）能够结合实例识别系统结构中的关键环节和容易出错的位置。 价值目标： （1）培养学生从整体上把握系统结构的工程思维。 （2）形成注重层次分工、协同配合和稳定运行的系统意识。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合工业控制系统结构，帮助学生理解“分工明确、协同运行”在现代工程中的重要意义； （2）通过系统结构分析，引导学生树立严谨、细致、负责的工程态度。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕DDC系统体系结构，引导学生思考如何通过结构优化提升控制效率、系统稳定性和维护便利性，鼓励学生提出改进设想。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DDC系统的组成、各部分功能及其工作流程。 教学难点：理解信号流、控制流和信息流在DDC体系结构中的相互关系。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、框图分析法、案例分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、DDC结构图、信号流程图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读DDC系统体系结构相关内容； - 2. 准备典型系统框图、信号流程图和相关案例； - 3.提醒学生思考：DDC系统为什么需要输入、输出、控制、显示等多个部分协同工作。 - 【学生】 - 1. 预习DDC系统体系结构内容，梳理各组成部分名称； - 2. 尝试画出DDC系统框图； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是建立系统观的基础。通过布置DDC系统体系结构预习任务，引导学生了解各组成部分及其信息流向，尝试画出系统框图，带着问题进入课堂，为课堂深入分析做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 展示一个典型温度或压力控制系统的结构图，引导学生观察信号传递路径。 2. 提出问题：信号从现场到执行机构要经过哪些环节？为什么不能直接由传感器驱动执行机构？ 3. 引导学生结合已学控制流程知识分析各环节作用，自然引出DDC系统体系结构主题。 【学生】 结合经验回答系统中各部分的作用。 一、DDC系统的硬件结构 【教师】结合硬件结构框图，讲解DDC系统的硬件组成：主机单元、输入通道、输出通道、执行机构、被控对象与人机接口，说明CPU、存储器、总线与接口的作用以及A/D、D/A转换在信号处理中的功能。 【学生】观察硬件结构框图，识别各硬件组成部分，理解信号采集、控制运算与输出执行的流程。 二、DDC系统的软件结构 【教师】结合软件结构图，讲解DDC系统的软件组成：系统软件、控制运算软件、输入输出软件与人机接口软件等，说明各软件模块的功能分工与运行配合关系。 【学生】对照软件结构图，梳理各软件模块的功能与调用关系，记录软件与硬件协同工作的流程。 三、DDC系统的网络结构 【教师】结合网络结构图，讲解DDC系统的通信网络与监控管理层次，说明现场设备、控制器与上位机之间的数据传输与信息管理方式。 【学生】观察网络结构图，理清现场层、控制层与管理层之间的信息流向，建立DDC系统整体网络框架。 【课堂强化】结合系统框图快速复述DDC系统的硬件结构、软件结构与网络结构，通过随堂提问（如“DDC系统由哪几部分组成”）检查学生对体系结构的掌握情况，针对共性问题及时纠正和补充讲解，帮助学生当堂巩固核心知识。 |  |  | 通过提出“DDC系统为什么需要输入、输出、控制、显示等多个部分协同工作”等结构性问题，激发学生对系统组成的关注，自然引出DDC系统体系结构主题，明确学习任务。 按照“组成→功能→流程→关系”的逻辑主线，结合系统框图和信号流程图，讲清各组成部分的作用，讲透A/D、D/A转换及信号流向关系，帮助学生把握DDC系统的整体体系结构。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】在DDC系统中，将模拟信号转换为数字信号的器件是（A. D/A转换器 B. A/D转换器 C. 隔离器 D. 执行器）。 - 2. 【判断题】DDC系统的信号流、控制流和信息流是完全独立的通路。（对/错） - 3. 【简答题】简述DDC系统的主要组成部分及A/D、D/A转换的作用。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆等问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对系统组成、A/D与D/A作用及信号流关系的掌握，当堂反馈纠正，巩固结构概念，为控制算法学习奠定基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：DDC系统由哪些部分组成、各部分如何协同完成控制任务； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：输入通道→控制器→输出通道→人机接口的组成与信号流向主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对系统结构分析，先分清组成环节，再沿信号流向理顺关系，最后从整体把握体系结构； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：混淆A/D与D/A的转换方向，信号流、控制流、信息流关系不清，遗漏执行机构与被控对象环节。 - 【学生】形成「原理—组成—流程—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课体系结构知识进行系统梳理，帮助学生按信号流向整合系统框架，突出“结构决定路径”的核心思想，提升系统分析与归纳能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 绘制DDC系统体系结构框图； - 2. 简要说明输入通道、控制器和输出通道各自的作用； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过绘制体系结构框图、说明各部分作用等作业，引导学生课后复习巩固结构知识，检验结构分析与规范表达能力，为后续算法与设计学习做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：系统组成、信号流/控制流/信息流关系与A/D、D/A转换是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、结构框图分析和案例讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、系统框图演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第二章 第1节 | 授课题目 | 常规DDC算法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第2周（第3次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | 常规DDC算法 → 偏差计算 → 采样与保持 → 比例/积分/微分运算 → 控制量输出 → 执行机构调节 ↑ ↓ 采样周期 滞后与超调影响 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解常规DDC算法的基本思想和控制流程，掌握采样、偏差计算、控制运算和输出调节的基本环节。 （2）熟悉数字控制算法中与连续控制不同的离散化特点。 （3）能够描述常规DDC算法在系统控制中的作用。 能力目标： （1）能够根据算法流程图分析常规DDC算法的基本工作步骤。 （2）能够判断采样周期、控制参数对系统响应的影响。 （3）能够将算法流程与实际控制现象建立对应关系。 （4）能够理解相关原理并建立知识结构。 价值目标： （1）培养学生从“算法流程”角度分析控制问题的工程思维。 （2）形成严谨、规范地观察控制现象和分析结果的习惯。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合控制算法在工业现场中的应用，引导学生理解基础算法对系统稳定运行的重要支撑作用； （2）通过参数调节与响应分析，强化学生求真务实、细致严谨的工程态度。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕常规DDC算法的实现过程，引导学生思考如何通过算法优化、参数整定和流程简化提升控制效果，鼓励学生提出改进思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：常规DDC算法的基本流程及控制环节。 教学难点：理解采样周期、偏差计算与控制输出之间的联系，以及离散控制带来的动态影响。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、流程图分析法、案例分析法、板书推导法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、算法流程图、控制曲线图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读常规DDC算法相关内容； - 2. 准备典型控制流程图和曲线响应图； - 3. 提醒学生思考：为什么控制系统不能只看当前值，还要考虑偏差和采样； - 【学生】 - 1. 预习常规DDC算法内容，梳理偏差、采样、输出等基本概念； - 2. 尝试画出算法流程图； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是理解算法的前提。通过布置常规DDC算法预习任务，引导学生了解采样、偏差、运算、输出等基本概念，尝试画出算法流程图，带着问题进入课堂，为课堂深入学习做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 以恒温控制、液位控制或速度控制为例，回顾闭环控制的基本过程； 2. 提出问题：系统测得的当前值和目标值不一致时，控制器应如何做出判断和动作？ 3. 引导学生思考偏差、采样与控制量之间的关系，自然引出常规DDC算法主题。 【学生】 结合已知经验回答偏差与控制量的关系。 一、数字PID控制算法的原理分析 【教师】讲解数字PID算法产生的背景，说明计算机按采样周期断续运算的特点；从模拟PID出发，推导离散化过程，即积分用累加近似、微分用差分近似，得到位置式PID表达式；由位置式PID推出增量式PID，比较两者的输出形式、适用场合与优缺点；分析采样周期、量化误差对算法精度和系统性能的影响。 【学生】跟随推导过程，记录位置式与增量式PID的公式；比较两种算法的特点，完成随堂判断；结合响应曲线理解比例、积分、微分参数变化对控制效果的影响。 二、数字PID控制算法的工程实现 【教师】讲解采样周期T的选择原则，包括采样定理、对象时间常数与执行机构特性；介绍PID参数整定的基本方法，如经验试凑法、临界比例度法、衰减曲线法及整定步骤；说明工程实现中的典型处理，如输出限幅、抗积分饱和、积分分离、微分先行与不完全微分；结合实例分析参数不当引起的振荡、超调、静差等现象及调整思路。 【学生】记录采样周期选择与参数整定步骤；观察仿真曲线，分析不同参数组合下的控制效果；完成“参数—现象”对应关系的随堂练习。 三、数字PID控制算法的编程调试 【教师】给出位置式与增量式PID的程序流程图，讲解采样、偏差计算、PID运算、输出限幅与数据更新的程序框架；现场演示PID控制程序（C语言或仿真环境）的编写、编译与运行；演示常见故障的排查，如程序无法运行、输出异常、曲线发散或振荡的分析与处理；总结调试规范，即先检查采样与偏差，再检查运算与输出，最后调整参数验证效果。 【学生】对照流程图理解程序结构，跟随演示记录编程要点；参与调试案例分析，指出故障原因与修改方法；完成一段PID程序的填空或改错练习。 【课堂强化】结合PID公式与程序流程图快速复述数字PID的离散化原理、位置式与增量式的区别以及编程调试要点，通过随堂提问（如“位置式与增量式PID有什么区别”“调试PID程序应先检查什么”）检查学生对数字PID控制算法的掌握情况，针对回答中的共性问题及时纠正和补充讲解，帮助学生当堂巩固核心知识。 |  |  | 通过提出“控制系统为什么不能只看当前值，还要考虑偏差和采样”等问题，引发学生思考，激发对常规DDC算法的探究兴趣，自然引出本次课主题。 按照“原理→实现→调试”的逻辑主线，先推导离散化过程与两种算法表达式，再讲清采样周期、参数整定与工程处理，最后通过程序演示与故障分析落实编程调试技能，帮助学生形成“会算、会写、会调”的完整能力链条。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】增量式PID的输出量表示的是（A. 本次控制量的绝对值 B. 控制量的增量 C. 偏差的累加值 D. 给定值）。 - 2. 【判断题】增大比例系数一定能使系统响应变快且不会引起振荡。（对/错） - 3. 【简答题】简述位置式与增量式PID的主要区别。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对两种PID表达形式、参数作用与实现差异的掌握，当堂反馈纠正典型错误，巩固原理与实现要点，为编程调试和后续现代算法学习打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：模拟PID如何离散化为计算机可执行的数字PID，以及如何实现和调试； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：原理分析→工程实现→编程调试的实现主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对PID程序，先画流程图理清采样、运算、输出三步，再按“先查偏差、再查运算、后调参数”的次序调试； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：偏差方向与符号搞反，积分累加溢出或饱和，输出未限幅，采样周期与参数配合不当。 - 【学生】形成「原理—公式—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课数字PID控制算法知识进行系统梳理，帮助学生把离散化原理、工程实现与编程调试串联成完整知识链，突出理论与实践结合，提升算法分析与动手调试能力，为现代DDC算法学习打基础。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 写出位置式与增量式PID的表达式，并说明两者的区别； - 2. 画出增量式PID控制程序的流程图； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过公式推导、流程图绘制与仿真观察等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验推导与调试能力，为下一课现代DDC算法学习做好衔接与准备。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由实现到调试； 2. 教学内容：PID离散化推导、位置式与增量式的区别、参数整定与程序调试是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在推导、程序演示观察、调试案例分析和随堂练习中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、程序演示回放、板书分步推导或调试案例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第二章 第2节 | 授课题目 | 现代DDC算法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第2周（第4次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | 现代DDC算法 → 常规PID改进 → 史密斯预估控制 → 串级/前馈控制 → 模糊控制/自适应控制 ↓ ↓ ↓ ↓ 提高动态品质 补偿纯滞后 改善抗扰能力 适应复杂对象 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解现代DDC算法产生的背景，了解常规控制算法在大滞后、强扰动、非线性对象中的局限。 （2）熟悉史密斯预估控制、串级控制、前馈控制、模糊控制和自适应控制等典型现代DDC算法的基本思想。 （3）能够说明不同现代DDC算法的适用对象和主要特点。 能力目标： （1）能够根据被控对象特点初步判断适合采用的控制算法。 （2）能够用框图或流程图表达现代DDC算法的基本控制思路。 （3）能够结合工程案例分析现代DDC算法改善控制效果的原因。 价值目标： （1）培养学生面向复杂工程问题选择合适控制策略的系统思维。 （2）形成主动比较、持续优化和重视工程适用性的学习态度。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合现代控制算法在智能制造、能源控制和工业过程优化中的应用，引导学生认识控制技术对产业升级的重要支撑作用。 （2）通过算法优化案例，培养学生精益求精、勇于创新和服务工程实际的职业意识。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕现代DDC算法，引导学生比较不同算法在响应速度、稳定性、抗干扰能力和实现复杂度方面的差异，鼓励学生面向实际控制场景提出算法改进或组合应用方案。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：典型现代DDC算法的基本思想、适用场景和工程作用。 教学难点：理解不同算法改善控制品质的机理，以及如何根据对象特性选择控制策略。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、案例分析法、框图分析法、比较归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、控制算法框图、系统响应曲线图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读现代DDC算法相关内容； - 2. 准备典型控制对象案例，如大滞后温度控制、扰动明显的流量控制和非线性控制对象； - 3. 提醒学生思考：当常规PID控制效果不好时，可以从哪些方面改进算法。 - 【学生】 - 1. 预习现代DDC算法相关内容，梳理史密斯预估、串级控制、前馈控制等概念； - 2. 回顾常规DDC算法的基本流程； - 3. 带着算法选择和控制效果问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是建立算法联系的关键。通过布置现代DDC算法预习任务，引导学生在回顾常规算法的基础上了解改进思路，带着问题进入课堂，为理解算法演进做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 展示一个大滞后温度控制或扰动明显的工业控制案例，指出其控制效果不佳的现象； 2. 提出问题：如果常规PID调节后仍然存在超调大、响应慢或抗扰能力差的问题，应该如何改进？ 3. 引导学生从参数调整、结构改进和算法优化角度讨论改进思路，自然引出现代DDC算法主题。 【学生】 结合前次课内容，尝试从参数调整、结构改进和算法优化角度回答。 一、极点配置算法 【教师】讲解极点配置的基本思想，即根据被控对象的状态方程和期望动态性能，通过状态反馈将闭环极点配置到期望位置；说明系统的可控性条件、期望极点选取原则以及反馈增益矩阵K的设计步骤；结合二阶系统示例分析极点位置对超调量、调节时间等动态指标的影响。 【学生】跟随推导状态反馈方程，理解反馈增益矩阵的计算过程；结合二阶系统示例分析极点位置与动态响应的对应关系。 二、最优控制算法 【教师】讲解最优控制的基本思想，即在给定性能指标下求解使系统性能最优的控制律；介绍线性二次型（LQR）问题的性能指标构成、Riccati方程求解与最优反馈控制律的确定方法；说明权重矩阵Q、R对响应速度与控制能量消耗的权衡作用。 【学生】理解性能指标的工程含义，观察权重变化对最优控制效果的影响；结合实例比较最优控制与极点配置在参数确定方式上的区别。 三、预测控制算法 【教师】讲解预测控制“预测模型—滚动优化—反馈校正”的基本结构，说明其基于模型预测未来输出并在每个采样周期滚动求解控制序列的思想；介绍预测控制在处理多变量、约束与大滞后对象方面的优势及典型应用；比较预测控制与PID在建模依赖和计算复杂度上的差异。 【学生】观察预测控制结构框图，理解预测、优化与校正三个环节的作用；结合应用案例讨论预测控制适用的控制场景。 【课堂强化】结合现代算法结构框图快速复述极点配置、最优控制与预测控制的基本思想和适用场合，通过随堂提问（如“预测控制由哪三个基本环节组成”“极点配置需要满足什么条件”）检查学生对三类现代算法的掌握情况，针对回答中的共性问题及时纠正和补充讲解，帮助学生当堂巩固核心知识。 |  |  | 通过分析常规DDC算法在复杂对象控制中的局限，使学生明确学习现代DDC算法的必要性，激发探究兴趣，自然引出本次课主题。 按照“问题提出→算法原理→工程适用性”的逻辑主线，讲清极点配置、最优控制与预测控制三类现代算法的基本思想、实现步骤和适用条件，帮助学生理解从经典PID到现代DDC算法的演进思路，建立根据对象特性选择控制算法的能力。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】预测控制的基本结构不包括（A. 预测模型 B. 滚动优化 C. 反馈校正 D. 状态观测）。 - 2. 【判断题】只要系统完全可控，就能任意配置闭环极点，无需考虑执行机构饱和等实际约束。（对/错） - 3. 【简答题】简述预测控制“预测模型—滚动优化—反馈校正”三个环节的作用。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对三类现代算法原理与适用性的理解，当堂反馈纠正易混点，强化算法选型判断，为系统设计中的算法选型打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：当常规PID控制难以满足复杂对象要求时，现代DDC算法如何从模型和性能指标出发改善控制品质； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：极点配置→最优控制→预测控制的算法演进主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对算法选型，先分析对象特性和控制要求，再比较各算法的建模要求与适用条件，最后选择匹配的控制方案； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：忽视可控性条件盲目配置极点，混淆性能指标权重的作用，把预测控制的滚动优化理解为一次离线求解。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—设计—比较—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课现代DDC算法知识进行系统梳理，帮助学生形成“对象特性—算法选择—控制效果”的分析思路，突出模型设计与性能优化思想，提升比较分析能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 整理三类现代算法对比表，内容包括算法名称、基本思想、实现步骤和适用场景； - 2. 选择一个工程控制场景，说明可采用哪种现代算法并说明理由； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过整理现代算法对比表、分析算法适用场景等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验算法比较与工程判断能力，为后续DDC系统设计学习做好衔接与准备。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到设计、由设计到应用； 2. 教学内容：极点配置设计步骤、最优控制性能指标与预测控制三要素是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在推导、算法对比分析和案例讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、算法结构图演示、板书分步推导或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学过程中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合学生的认知水平和专业需求；增加实操时间、引入案例库，提升学生的工程实践能力；通过动画演示降低难点知识的理解难度；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化教学效果。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第三章 第1节 | 授课题目 | DDC系统的主机单元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第3周（第5次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DDC系统主机单元 → CPU/微处理器 → 存储器 → 总线结构 → I/O接口 → 通信接口 → 系统软件 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 运算与控制 程序/数据 数据传输 现场连接 上位通信 调度与管理 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DDC系统主机单元的组成，掌握CPU、存储器、总线、I/O接口和通信接口的基本作用。 （2）熟悉主机单元在DDC系统中的核心地位，理解其与输入输出通道、执行机构和监控系统之间的关系。 （3）能够描述主机单元完成数据采集、控制运算、输出控制和通信管理的基本流程。 能力目标： （1）能够根据主机单元结构图识别各功能模块及其作用。 （2）能够分析主机单元与外围设备之间的数据交换关系。 （3）能够结合工程案例判断主机单元选型或配置时需要关注的关键指标。 价值目标： （1）培养学生从核心硬件平台角度理解控制系统运行机制的工程意识。 （2）形成重视硬件可靠性、软件协同和系统稳定性的职业素养。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合工业控制主机在生产过程中的关键作用，引导学生认识核心控制设备对安全生产和稳定运行的重要意义。 （2）通过主机单元故障案例，强化学生严谨设计、规范配置和责任担当意识。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕DDC系统主机单元，引导学生比较不同主机配置方案在运算能力、接口数量、扩展能力、成本和可靠性方面的差异，鼓励学生提出面向应用场景的优化设计思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DDC主机单元的组成、功能和数据处理流程。 教学难点：理解CPU、存储器、总线、接口和系统软件之间的协同关系。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、结构图分析法、案例分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、主机单元结构图、接口模块示意图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读DDC系统主机单元相关内容； - 2. 准备主机单元结构图、控制器实物图片或典型控制器参数表； - 3. 提醒学生思考：为什么DDC系统需要一个主机单元统一完成运算、调度和通信。 - 【学生】 - 1. 预习主机单元相关内容，梳理CPU、存储器、总线、接口等概念； - 2. 尝试画出DDC主机单元组成框图； - 3. 带着主机功能和接口关系问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是硬件学习的起点。通过布置DDC系统主机单元预习任务，引导学生了解主机单元的主要组成与功能，带着问题进入课堂，为课堂深入分析做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 以温度控制系统或生产线控制器为例，回顾DDC系统的整体工作流程； 2. 提出问题：传感器采集的数据进入系统后由谁处理？控制命令又由谁发出？ 3. 引导学生结合DDC体系结构分析主机单元的地位与作用，自然引出本次课主题。 【学生】 结合前面学习的DDC体系结构，回答主机单元在系统中的位置和作用。 一、DDC系统的主机 【教师】讲解DDC系统主机的组成与功能，包括CPU、存储器、总线、I/O接口和通信接口，说明CPU在数据采集、控制运算与输出控制中的核心作用，存储器对程序、参数与实时数据的保存作用，以及总线和接口在信息交换中的作用；结合结构图分析数据从输入到输出的处理路径；介绍主机选型时应关注的运算速度、接口能力、扩展性、可靠性与维护性。 【学生】观察主机结构图，识别各模块名称与作用；根据教师引导分析数据从输入到输出的处理路径；结合案例讨论主机配置不合理可能造成的问题。 二、DDC系统的通信 【教师】讲解DDC系统通信的基本方式，说明主机与现场设备、上位机之间的数据交换原理；介绍串行通信与并行通信的特点、常见通信接口与传输介质；说明通信协议、数据帧格式和波特率等基本概念，以及主机通过通信接口完成数据采集与监控信息传递的流程；分析通信故障对系统运行的影响及常见处理措施。 【学生】观察通信接口与连接示意图，理解数据发送与接收的过程；对比串行通信与并行通信的适用场合；结合案例讨论通信速率与可靠性对DDC系统的影响。 【课堂强化】结合主机结构图与通信连接示意图快速复述DDC系统主机的组成功能和串行、并行通信的特点，通过随堂提问（如“主机单元由哪几部分组成”“串行通信与并行通信有什么区别”）检查学生对主机与通信知识的掌握情况，针对回答中的共性问题及时纠正和补充讲解，帮助学生当堂巩固核心知识。 |  |  | 通过回顾DDC系统整体结构中的核心环节，设置“主机如何完成控制，又如何与外界通信”等启发性问题，激发学生对硬件平台与信息传输的关注，自然引出DDC系统的主机与通信主题。 按照“组成→功能→通信→应用”的逻辑主线，先讲清主机各模块的组成与功能，再分析主机与外部设备及上位机的通信方式，帮助学生理解主机平台与信息传输的协同关系，形成对DDC系统主机与通信的完整认识。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】主机单元中承担运算与控制任务的核心部件是（A. 存储器 B. CPU C. 电源 D. 机箱）。 - 2. 【判断题】串行通信一次传送多位数据，传输速度一定高于并行通信。（对/错） - 3. 【简答题】简述DDC系统主机通过通信接口与上位机交换数据的基本过程。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对性强化讲解易错点和重难点，帮助学生夯实基础，培养知识应用和计算能力。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：DDC系统主机如何完成运算与控制，以及如何通过通信实现数据交换； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：主机组成与功能→通信方式→数据交换流程的技术主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对硬件与通信分析，先明确各部分功能，再理解数据与指令的流动，最后从实时性与可靠性评价方案； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：混淆存储器类型与作用，忽视总线与接口对实时性的影响，误认为串行通信速度一定低于并行通信。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—组成—通信—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，将零散的知识点整合为完整的知识体系，强调重点、难点和实践要求，为后续学习做好铺垫。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 绘制DDC系统主机单元结构框图； - 2. 说明CPU、存储器、I/O接口和通信接口的作用； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过绘制主机结构框图、说明功能与比较通信方式等作业，引导学生课后复习巩固主机与通信知识，检验结构分析与比较表达能力，为后续单元学习做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到通信、由通信到应用； 2. 教学内容：主机组成与功能、串行/并行通信特点与数据交换流程是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、硬件结构分析、通信方式比较与选型讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、结构图演示、通信连接演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，实现因材施教。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第三章 第2-3节 | 授课题目 | DDC系统的输入输出系统、人机接口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第3周（第6次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DDC系统输入输出单元与人机接口单元 → 现场信号 → 输入通道 → 主机单元 → 输出通道 → 执行机构 (采样保持/A/D) ↑ (D/A/输出保持) 人机接口单元 键盘/显示器/报警/趋势显示/组态/打印 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DDC系统输入输出单元的组成，掌握模拟量输入/输出通道和开关量输入/输出通道的基本结构与作用。 （2）熟悉采样保持、A/D、D/A转换、信号调理和通道隔离等环节在输入输出单元中的作用。 （3）理解人机接口单元的组成与功能，熟悉操作显示、报警、趋势显示和画面组态的基本概念。 能力目标： （1）能够根据通道结构图分析模拟量输入输出通道的组成与信号流程。 （2）能够说明采样保持、A/D、D/A转换和隔离环节在工程中的必要性。 （3）能够结合工程案例判断输入输出单元和人机接口单元的功能需求与组态要点。 价值目标： （1）培养学生重视信号质量、接口可靠性和监控安全性的工程意识。 （2）形成严谨细致、以人为本、注重可操作性的职业素养。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合现场信号采集与传输环节，引导学生体会“失之毫厘、谬以千里”的严谨工程态度，重视信号处理精度。 （2）通过报警监控与人机操作案例，强化学生安全生产、及时处置和责任担当意识。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕DDC系统输入输出单元与人机接口单元，引导学生比较不同采样保持、信号隔离和显示组态方案在精度、速度、成本和可靠性方面的差异，鼓励学生从工程应用角度提出改进设计思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DDC系统输入输出单元与人机接口单元的组成与功能。 教学难点：理解模拟量输入输出通道的信号流程，以及采样保持、A/D、D/A转换的配合关系。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、结构图分析法、案例分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、通道结构图、人机接口界面示意图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读第三章第2-3节输入输出单元与人机接口单元相关内容； - 2. 准备输入输出通道结构图、采样保持与A/D、D/A转换示意图、典型操作画面素材； - 3. 提醒学生思考：现场模拟信号进入计算机前为什么要经过采样保持和A/D转换。 - 【学生】 - 1. 预习输入输出单元与人机接口单元内容，梳理各通道的名称与作用； - 2. 尝试画出模拟量输入通道的组成框图； - 3. 带着信号处理和人机交互问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是认识信号通路的前提。通过布置输入输出与人机接口单元预习任务，引导学生了解输入输出通道、信号转换和人机接口概念，带着问题进入课堂，为课堂分析做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 以温度或压力控制系统为例，展示现场变送器输出的4~20 mA或0~5 V信号； 2. 提出问题：现场的模拟信号能否直接送给CPU处理？中间还要经过哪些环节？ 3. 引导学生讨论模拟量信号进入计算机前的处理环节，自然引出输入输出单元与人机接口单元主题。 【学生】 结合主机单元学习内容，讨论模拟量信号进入计算机前的处理环节。 一、模拟量输入、模拟量输出 【教师】讲解模拟量输入通道的组成与信号流程：现场变送器输出的4~20 mA、0~5 V等模拟信号经信号调理（滤波、隔离、量程调整）后，由多路切换开关选通，经采样保持器稳定后送入A/D转换器变为数字量，再经光电隔离与数据缓冲送入主机，并说明通道识别（地址译码）的作用；讲解模拟量输出通道的组成与信号流程：主机输出的数字量经D/A转换器变为模拟量，经输出保持、功率放大（电压/电流转换）后驱动执行机构，说明4~20 mA信号与调节阀、变频器等执行器的配合方式。 【学生】观察模拟量输入输出通道结构图，识别信号调理、采样保持、A/D、D/A等环节，分析模拟量信号从采集到执行输出的完整路径，讨论采样保持与A/D转换配合的必要性。 二、数字量输入、数字量输出 【教师】讲解数字量（开关量）输入通道的组成：现场按钮、行程开关、继电器触点、接近开关等开关信号经电平变换、滤波整形（去抖）和光电隔离后送入主机，说明状态读取与电平识别的方法；讲解数字量输出通道的组成：主机输出的数字量经锁存器保持，通过光电隔离和驱动电路（继电器、固态继电器、晶闸管等）驱动指示灯、电磁阀、接触器和报警器等执行元件，说明电气隔离对抑制干扰、保护主机的意义。 【学生】观察数字量输入输出通道结构图，识别整形、隔离、驱动等环节，比较数字量与模拟量通道的异同，讨论电气隔离在工程中的必要性。 三、键盘接口、显示器接口、回路操作器 【教师】讲解键盘接口与显示器接口的组成和原理：键盘按矩阵方式排列，通过扫描方式识别按键并去除抖动，经编码后送入主机；显示器经译码、驱动实现LED数码管或液晶显示，采用动态扫描方式降低接口开销，并说明显示寄存器与主机数据交换的过程；讲解回路操作器的功能与使用：作为过程控制的后备手动操作设备，显示测量值、给定值与输出值，支持手动/自动切换和无扰动跟踪切换，在主机或通信故障时实现手动操作，保证系统安全运行。 【学生】观察键盘、显示器和回路操作器实物或示意图，理解按键扫描、去抖、显示译码与动态扫描过程，结合工程案例讨论回路操作器在系统安全运行中的作用。 【课堂强化】结合通道结构图与人机接口界面示意图快速复述模拟量、数字量输入输出通道的组成与信号流程以及键盘、显示器、回路操作器的作用，通过随堂提问（如“模拟量输入通道由哪些环节组成”“采样保持器有什么作用”）检查学生对输入输出单元与人机接口单元的掌握情况，针对回答中的共性问题及时纠正和补充讲解，帮助学生当堂巩固核心知识。 |  |  | 通过现场信号采集与显示场景，设置“现场信号如何进入计算机、控制结果如何送回现场”等启发性问题，激发学生对信号转换与接口处理的关注，自然引出本次课主题。 按照“模拟量通道→数字量通道→人机接口”的逻辑主线，先讲清输入输出通道的组成与信号转换过程，再介绍键盘、显示器与回路操作器等人机交互设备，帮助学生建立从现场信号到人机操作的完整信号通路概念。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】模拟量输入通道中，采样保持器的主要作用是（A. 放大信号 B. 在A/D转换期间保持输入信号稳定 C. 滤除高频干扰 D. 实现电气隔离）。 - 2. 【判断题】人机接口单元用于实现人与DDC系统之间的信息交换。（对/错） - 3. 【简答题】简述模拟量输入通道的主要环节及各环节的作用。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆等问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对输入输出通道、人机接口与信号转换的掌握，当堂反馈纠正典型错误，强化重点概念，为后续上机和系统设计学习奠定基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：现场信号如何可靠地进入计算机、控制结果如何送回现场； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：输入通道→输出通道→人机接口的信号通路主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对信号通路分析，先沿通道逐环节拆解，再抓住采样保持、A/D、D/A、隔离等关键环节，最后整体验证信号传输； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：采样保持与A/D转换顺序颠倒，信号量程与极性处理错误，忽略电气隔离与操作监控功能。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—通道—流程—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课输入输出与人机接口单元知识进行系统梳理，帮助学生从信号通路与人机交互角度整合认识，突出“输入—处理—输出—监控”链路思想，提升系统分析能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 绘制模拟量输入通道和输出通道的结构框图； - 2. 简要说明采样保持、A/D、D/A转换在通道中的作用； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过绘制信号通路图、说明通道与人机接口功能等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验迁移与表达能力，为后续上机和系统设计学习做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：输入输出通道、采样保持A/D、D/A/隔离与人机接口功能是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、信号通路分析和环节讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、信号通路图演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第三章 第4节 | 授课题目 | DDC系统的抗干扰技术 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第4周（第7次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DDC系统的干扰技术 → 干扰来源 → 干扰途径 → 硬件抗干扰 → 软件抗干扰 空间电磁/电源/地线 传导/辐射/公共阻抗 屏蔽/接地/隔离/滤波 数字滤波/看门狗/冗余 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DDC系统中干扰的来源、分类和传播途径。 （2）掌握屏蔽、接地、隔离、滤波等硬件抗干扰措施的基本原理与作用。 （3）了解数字滤波、看门狗、指令冗余等软件抗干扰手段及其适用场合。 能力目标： （1）能够分析DDC系统典型干扰案例中的干扰源、传播途径和受扰环节。 （2）能够针对具体干扰问题选择合适的抑制措施。 （3）能够从硬件与软件结合的角度提出系统抗干扰设计思路。 价值目标： （1）培养严谨细致、重视系统可靠性与安全性的工程素养。 （2）树立“防患于未然”的设计理念，认识抗干扰设计对工业控制稳定运行的重要意义。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合工业现场干扰造成数据异常或控制失灵的事故案例，引导学生认识抗干扰设计对生产安全的重要性，强化责任担当意识。 （2）通过“硬件+软件”综合抗干扰的思想，培养学生系统思维和精益求精的工匠精神。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕DDC系统干扰抑制，引导学生比较不同抗干扰方案在成本、效果、维护难度和可靠性方面的差异，鼓励学生结合具体应用场景提出综合抗干扰改进思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DDC系统干扰的来源、传播途径及主要抑制措施。 教学难点：理解接地、屏蔽、隔离等硬件措施的原理，以及硬件与软件抗干扰手段的配合关系。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、案例分析法、结构图分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、干扰传播示意图、典型抗干扰电路图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读第三章第4节干扰技术相关内容； - 2. 准备干扰来源与传播途径示意图、典型抗干扰电路和案例素材； - 3. 提醒学生思考：工业现场中哪些因素可能干扰DDC系统的正常运行。 - 【学生】 - 1. 预习干扰的来源、传播途径与抑制措施，梳理主要概念； - 2. 尝试列举身边常见的电磁干扰现象； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是建立干扰意识的基础。通过布置DDC系统干扰技术预习任务，引导学生了解干扰来源和危害的初步概念，带着问题进入课堂，为课堂系统分析做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 展示手机靠近音响产生噪声、电机启停导致仪表读数跳变等生活与现场案例； 2. 提出问题：为什么工业现场DDC系统会出现数据抖动甚至控制失灵？这些干扰从哪里来？ 3. 引导学生结合生活经验讨论干扰现象与可能来源，自然引出干扰技术主题。 【学生】 结合生活经验讨论干扰现象及其可能来源。 一、干扰的来源 【教师】讲解DDC系统干扰的主要来源：空间电磁干扰（雷电、大功率设备启停、变频器、无线电设备等产生的空间电磁场对系统的辐射）；电源干扰（电网电压波动、谐波、浪涌以及大功率负载启停造成的电源污染）；地线干扰（地电位差、接地环路与公共地阻抗）；信号线耦合干扰（信号线与动力线平行敷设产生的感应耦合、信号线之间的串扰），并结合现场案例说明各类干扰源对系统运行的影响。 【学生】观察干扰源示意图，联系生活与现场案例识别空间电磁、电源、地线与信号线等干扰来源，讨论各类干扰源可能造成的故障现象。 二、干扰的传播 【教师】讲解干扰进入DDC系统的传播途径：传导（经电源线、信号线、地线等导体直接传入）；辐射（经空间电磁场以感应方式耦合进入）；公共阻抗耦合（多个电路共用电源内阻与公共地线阻抗引起的相互干扰）；静电耦合与互感耦合（信号线之间通过分布电容和互感传递干扰），说明干扰传播路径与受扰环节的对应关系。 【学生】观察干扰传播示意图，沿“干扰源→传播途径→受扰环节”分析典型干扰案例，区分传导、辐射与公共阻抗耦合的不同特点。 三、干扰的类型 【教师】讲解按作用方式划分的干扰类型：串模干扰（差模干扰）叠加在被测信号线上，与被测信号串联进入系统，主要来源于信号线附近的交变磁场和电源波动；共模干扰同时作用于两条信号线与参考地之间，主要来源于地电位差和空间电磁场，说明两者的特点、危害及与抑制措施的对应关系；简要介绍按频率和来源划分的干扰分类（低频/高频、内部/外部）。 【学生】结合输入通道示意图，识别串模干扰与共模干扰的作用位置，讨论温度、压力等信号采集回路中易受哪种干扰影响。 【课堂强化】结合干扰传播示意图与输入通道示意图快速复述DDC系统干扰的来源、传播途径以及串模干扰与共模干扰的特点，通过随堂提问（如“干扰有哪些来源和传播途径”“串模干扰与共模干扰有什么区别”）检查学生对干扰分析知识的掌握情况，针对回答中的共性问题及时纠正和补充讲解，帮助学生当堂巩固核心知识。 |  |  | 通过生活化案例（如手机信号对设备的干扰）创设情境，引发学生对干扰现象的直观感受，激发探究欲望，自然引出干扰技术主题，营造活跃的课堂氛围。 按照“来源→传播→类型”的逻辑主线，先讲清干扰从哪来、沿什么途径进入系统，再区分串模与共模等干扰类型，为后续学习硬件与软件抗干扰措施奠定基础，帮助学生建立干扰分析的系统框架。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】下列属于硬件抗干扰措施的是（A. 数字滤波 B. 屏蔽与接地 C. 软件陷阱 D. 看门狗）。 - 2. 【判断题】干扰只能通过电源线路进入控制系统。（对/错） - 3. 【简答题】举例说明一种软件抗干扰手段及其适用场合。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对干扰来源、传播途径与抑制措施的掌握，当堂反馈纠正易混点，强化重点知识，为可靠性与系统设计学习打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：干扰从哪来、沿什么途径传播、如何有效抑制； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：干扰源→传播途径→硬件措施→软件措施的综合治理主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对抗干扰问题，先判断干扰来源与途径，再选择硬件或软件措施，最后用“源头—途径—受扰环节”整体校验方案； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：只靠软件或只靠硬件单一措施，接地与屏蔽接法错误，忽视软件陷阱与看门狗的配合。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—来源—措施—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课干扰技术知识进行系统梳理，帮助学生建立“硬件+软件”综合抗干扰的整体认识，突出干扰治理的系统性，提升分析工程抗干扰问题的能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 绘制DDC系统干扰来源与抑制措施的对照表或框图； - 2. 说明屏蔽、接地、隔离各自解决的干扰问题； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过分析典型干扰案例、归纳硬件与软件抗干扰措施等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验应用与综合分析能力，为可靠性与系统设计学习做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：干扰来源与传播途径、硬件与软件抗干扰措施是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、案例分析和技术方案讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、抗干扰案例对比、板书分步分析或实例演示，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果；强化思政与专业知识的融合，提升学生的专业使命感。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第四章 第1-2节 | 授课题目 | 控制运算软件与输入输出软件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第4周（第8次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DDC系统的控制运算软件与输入输出软件 → 系统软件 → 应用软件 → 控制运算软件 → 输入输出软件 监控/组态/通信 采集/运算/输出 标度变换/数字滤波/控制算法 采样/A/D读取/通道扫描/D/A输出 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DDC系统软件的基本组成，掌握系统软件与应用软件的分工。 （2）掌握输入输出软件的功能，理解采样、A/D转换读取、通道扫描和D/A输出的实现要点。 （3）了解标度变换、数字滤波、控制算法运算和无扰切换在控制运算软件中的作用。 能力目标： （1）能够分析DDC系统软件的层次结构与任务调度关系。 （2）能够根据控制周期要求设计简单的采样—运算—输出流程。 （3）能够结合工程案例说明控制运算软件与输入输出软件的衔接方式。 价值目标： （1）培养规范编程、注重实时性和可靠性的工程素养。 （2）认识软件质量对控制系统稳定运行的重要影响，强化责任意识。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合软件故障导致控制异常的实际案例，引导学生树立严谨规范、精益求精的软件工程态度。 （2）通过实时性、可靠性要求，培养学生对工业软件质量负责的职业责任感。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕控制运算软件与输入输出软件，引导学生比较不同采样调度和软件结构方案在实时性、资源占用和可靠性方面的差异，鼓励学生提出软件优化改进思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DDC系统控制运算软件与输入输出软件的功能组成和工作流程。 教学难点：理解定时中断驱动的“采样—运算—输出”流程，以及各软件模块之间的时序配合。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、流程图分析法、案例分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、软件结构图、采样控制流程图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读第四章第1-2节控制运算软件与输入输出软件相关内容； - 2. 准备软件结构框图、采样与控制流程图、典型程序片段素材； - 3. 提醒学生思考：计算机实现DDC控制时，采样、运算、输出之间如何衔接。 - 【学生】 - 1. 预习控制运算软件与输入输出软件内容，梳理软件模块组成； - 2. 尝试画出DDC系统软件总体结构框图； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是理解软件组成的前提。通过布置控制运算软件与输入输出软件预习任务，引导学生了解软件分类及主要模块，带着问题进入课堂，为课堂深入分析做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 回顾主机单元完成一次控制任务的过程，梳理“采集数据→计算控制量→输出控制信号”的流程； 2. 提出问题：主机单元按什么顺序完成这些环节？如果顺序出错或时序不当会出现什么后果？ 3. 引导学生讨论软件组织与实时性对系统运行的影响，自然引出本次课DDC系统软件主题。 【学生】 结合前面学习的硬件知识，讨论采样、运算、输出之间的时序关系。 一、DDC系统的控制运算软件 【教师】讲解DDC系统控制运算软件的组成与作用：标度变换与工程量处理、数字滤波、控制算法运算、控制量限幅与输出，说明无扰切换和手/自动切换在软件中的实现要点，结合流程图讲清“定时中断→采样→运算→输出”控制周期的时序配合与实时性要求，并归纳软件设计的模块化原则。 【学生】观察软件结构框图和流程图，识别控制运算软件各模块，分析一次控制周期中“采样—运算—输出”的运行顺序。 二、DDC系统的输入输出软件 【教师】讲解输入输出软件的功能与实现：采样程序、A/D转换启动与数据读取、通道扫描与识别、开关量输入输出程序，说明定时中断驱动的数据交换过程及其与主程序、控制运算软件的衔接，分析软件设计不当对采样精度和系统实时性的影响。 【学生】结合输入输出流程图，分析A/D读取、通道扫描与D/A输出的实现过程，讨论软件时序不当可能造成的后果。 【课堂强化】结合软件结构框图和输入输出流程图快速复述DDC系统控制运算软件与输入输出软件的功能组成以及“采样—运算—输出”控制周期的时序配合，通过随堂提问（如“控制运算软件由哪些模块组成”“定时中断在控制周期中起什么作用”）检查学生对DDC系统软件知识的掌握情况，针对回答中的共性问题及时纠正和补充讲解，帮助学生当堂巩固核心知识。 |  |  | 通过提出“主机单元按什么顺序完成采集、运算、输出”等时序问题创设情境，引发学生对软件组织作用的思考，自然引出本次课主题。 按照“控制运算软件→输入输出软件→时序配合”的逻辑主线，讲清各软件模块的功能与流程，讲透“采样—运算—输出”控制周期，帮助学生建立DDC软件的整体认识。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】一次控制周期中各环节的正确顺序是（A. 采样→运算→输出 B. 运算→采样→输出 C. 输出→采样→运算 D. 采样→输出→运算）。 - 2. 【判断题】输入输出软件主要负责A/D读取、D/A输出等与外部信号交换的操作。（对/错） - 3. 【简答题】说明定时中断驱动的“采样—运算—输出”控制周期的基本过程。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对软件组成、输入输出软件流程与控制周期时序的掌握，当堂反馈纠正典型错误，为后续上机编程学习打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：DDC系统软件如何组织才能保证控制的实时性； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：软件组成→输入输出软件→控制运算软件→时序配合主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对软件分析，先划分模块职责，再用“定时中断驱动”理清采样—运算—输出的控制周期，最后按时序检查软件流程； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：控制周期时序错乱，中断处理与主程序职责不分，模块接口与数据格式不一致。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—模块—时序—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课控制运算与输入输出软件知识进行系统梳理，帮助学生从软件角度理解DDC运行机制，突出软件模块分工与定时中断时序配合的核心思想，提升软件工程分析能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 绘制DDC系统控制运算软件与输入输出软件的组成框图； - 2. 画出“定时中断→采样→运算→输出”的流程图； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过绘制软件组成框图、画出“定时中断→采样→运算→输出”流程图等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验模块关系与流程表达能力，为后续上机编程和系统设计学习做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：软件组成、定时中断驱动的控制周期与模块职责是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、软件流程图分析和时序讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、时序流程图演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果；强化思政与专业知识的融合，提升学生的专业使命感。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第四章 第3-4节 | 授课题目 | 人机接口软件与监控组态软件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第5周（第9次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DDC系统的人机接口软件与监控组态软件 → 人机接口软件 → 监控组态软件 操作画面/键盘输入/报警显示/趋势显示/报表打印 图形组态/数据库组态/报警组态/趋势组态/通信组态 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DDC系统人机接口软件的功能组成，掌握画面显示、键盘操作、报警、趋势和报表等基本功能。 （2）理解监控组态软件的概念与作用，掌握图形、数据库、报警、趋势和通信组态的基本内容。 （3）了解组态软件“组态—运行”两阶段的工作方式及其在DDC系统中的地位。 能力目标： （1）能够分析人机接口软件的组成与信息流程。 （2）能够说明监控组态软件中各组态环节的作用及相互关系。 （3）能够结合工程案例判断监控画面和组态需求的设计要点。 价值目标： （1）培养学生以人为本、重视监控界面可用性与安全性的工程意识。 （2）树立系统化、规范化的组态设计理念。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合监控画面信息误导或报警处理不当引发的事故案例，引导学生认识人机界面和报警设计对安全生产的重要性。 （2）通过组态软件的标准化、规范化开发，培养学生严谨细致的工作作风。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕人机接口软件与监控组态软件，引导学生比较不同组态方案在开发效率、扩展性和维护成本方面的差异，鼓励学生结合应用场景提出监控系统的优化设计思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DDC系统人机接口软件与监控组态软件的功能组成及工作方式。 教学难点：理解组态软件“组态—运行”两阶段的工作机制，以及各组态环节之间的数据关系。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、演示法、案例分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、监控画面示例、组态软件界面截图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读第四章第3-4节人机接口软件与监控组态软件相关内容； - 2. 准备典型监控画面、报警画面、趋势画面和组态软件界面素材； - 3. 提醒学生思考：运行中的监控画面是如何被“搭建”出来的。 - 【学生】 - 1. 预习人机接口软件与监控组态软件内容，梳理主要功能； - 2. 观察身边的工业监控界面，记录画面组成要素； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是认识人机交互的前提。通过布置人机接口与监控组态软件预习任务，引导学生了解人机界面和组态软件的基本功能，带着问题进入课堂，为课堂学习做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 展示一张典型工业监控画面，引导学生观察画面中的管道、阀门、数据和报警信息； 2. 提出问题：这些画面是怎样制作出来的？如果现场工艺发生变化，画面还能快速修改吗？ 3. 引导学生思考人机接口软件与组态软件的作用，自然引出本次课主题。 【学生】 结合观察讨论监控画面的制作过程与可维护性。 一、操作显示软件、操作管理软件 【教师】讲解操作显示软件与操作管理软件的功能组成与作用：操作显示软件完成画面显示（总貌、分组、回路、趋势、报警画面）、键盘输入与操作处理、数据显示与刷新；操作管理软件完成操作权限与口令管理、参数修改与整定、报警管理（报警显示、确认与消音）、历史数据记录与报表打印，说明两类软件与主机单元、人机接口单元的数据交换方式，分析软件设计不当对操作效率与系统安全的影响。 【学生】观察监控画面与软件功能框图，识别操作显示软件与操作管理软件的功能分工，讨论画面显示与操作管理在监控运行中的配合关系。 二、组态软件的结构与应用 【教师】讲解监控组态软件的结构组成：组态环境与运行环境两大部分，以及图形组态、数据库组态、报警组态、趋势组态、报表组态和通信组态等组态环节；说明“组态—运行”两阶段的工作方式，讲清组态生成的数据如何被运行环境调用，并结合监控系统案例归纳组态软件选型与组态应用要点。 【学生】结合组态软件界面截图和组态流程图，分析组态软件各部分结构的作用及相互关系，讨论组态应用中的常见问题与注意事项。 【课堂强化】结合软件功能框图，快速复述操作显示、操作管理与组态软件的功能分工，随堂提问检查掌握情况，及时纠正，巩固核心知识。 |  |  | 通过展示监控画面实际案例创设情境，让学生直观感受人机接口软件与组态软件的作用，自然引出本次课主题，明确人机交互与监控组态的重要性。 按照“操作显示软件、操作管理软件→组态软件结构→组态应用”的逻辑主线，讲清人机接口软件的功能分工与组态软件的结构组成，讲透“组态—运行”工作方式，帮助学生建立监控软件与组态应用的整体认识。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】监控组态软件的工作过程一般分为（A. 组态阶段与运行阶段 B. 编译阶段与链接阶段 C. 采样阶段与输出阶段 D. 设计阶段与测试阶段）。 - 2. 【判断题】人机接口软件主要用于完成控制算法的运算。（对/错） - 3. 【简答题】列举监控组态软件的主要组态环节。 - 【学生】独立作答，互相补充说明。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对软件功能、组态环节与运行机制的掌握，当堂反馈纠正易混点，强化重点内容，为后续上机组态学习打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：如何构建人机交互与监控界面并使其正常运行； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：人机接口软件→监控组态软件→组态内容→运行机制主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对组态任务，先规划画面与数据，再按“组态—运行”两阶段实施，最后联调验证监控功能； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：变量与画面关联错误，报警、趋势配置遗漏，混淆组态阶段与运行阶段。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—组态—运行—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课人机接口与监控组态软件知识进行系统梳理，帮助学生从软件角度理解人机交互与监控系统，突出“组态设计—运行监控”的整体思想，提升软件应用分析能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 列举人机接口软件的主要功能并说明其作用； - 2. 说明图形组态、数据库组态和报警组态各自完成什么工作； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过分析监控画面功能、梳理组态流程等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验知识迁移与设计表达能力，为后续上机组态实践做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：人机接口软件功能、组态内容与“组态—运行”机制是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、界面案例分析和组态流程讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、组态案例演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果；强化思政与专业知识的融合，提升学生的专业使命感。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第五章 第1-2节 | 授课题目 | DDC的设计与应用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第5周（第10次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DDC系统的设计与应用 → 需求分析 → 方案论证 → 硬件选型 → 软件设计 → 调试投运 → 应用案例 控制要求/对象特性 结构方案/通道配置 主机/传感/执行机构 算法/画面/组态 整定/验收/维护 典型工业过程 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DDC系统设计的基本原则、步骤和主要内容。 （2）掌握方案论证、硬件选型、软件设计和调试投运等环节的任务与要求。 （3）了解典型DDC系统应用案例，理解设计方法与工程实践的结合。 能力目标： （1）能够根据控制要求完成DDC系统的总体方案设计。 （2）能够进行硬件选型和软件功能划分，形成完整设计思路。 （3）能够结合案例分析系统设计中的关键问题和优化方向。 价值目标： （1）培养工程系统观念和综合分析能力。 （2）树立安全、可靠、经济、可维护的设计理念。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合工程设计与投运中的责任案例，引导学生树立精益求精、安全第一的工程价值观。 （2）通过需求分析与方案论证，培养学生严谨务实、以问题为导向的工作作风。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕DDC系统设计，引导学生比较不同设计方案在成本、性能、可靠性和扩展性方面的差异，鼓励学生针对具体工艺对象提出创新设计思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DDC系统设计的步骤、原则及各环节的主要任务。 教学难点：根据控制要求进行方案论证，统筹考虑软硬件配置。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、案例分析法、方案讨论法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、设计流程图、典型应用案例资料 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读第五章第1-2节DDC系统设计与应用相关内容； - 2. 准备设计流程图、典型应用案例和设计资料模板； - 3. 提醒学生思考：设计一个DDC系统应从哪些方面入手。 - 【学生】 - 1. 预习DDC系统设计的原则、步骤和主要内容； - 2. 尝试归纳一次完整设计过程的环节； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是培养设计思维的前提。通过布置DDC系统设计与应用预习任务，引导学生了解系统设计的一般过程与要点，带着问题进入课堂，为课堂学习做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知（共70 min） | 【教师】 1. 给出一个具体控制需求（如某反应釜温度控制），说明其工艺与控制要求； 2. 提出问题：要从零开始设计这样一个DDC系统，你认为应该先做什么、后做什么？ 3. 组织学生分组讨论设计思路并列出设计环节，自然引出本次课DDC系统设计与应用主题。 【学生】 分组讨论设计思路，列出设计环节。 一、DDC系统的设计原则、设计过程、设计方法 【教师】讲解DDC系统设计的基本原则：满足控制要求、安全可靠、经济合理、易于维护和扩展；讲解DDC系统的设计过程：需求分析与控制方案确定、系统总体设计、硬件选型与配置、软件设计、系统集成与调试、投运与维护；讲解设计方法要点：对象特性分析、控制回路设计和输入输出通道配置，主机、传感器、执行机构、通道与接口的选型依据，以及控制算法、数据采集、人机界面、组态和通信等软件功能划分。 【学生】对照设计流程图记录设计原则、过程与方法要点，讨论各设计环节之间的先后关系与相互约束，思考不同控制需求下软硬件配置方案的差异。 二、DDC系统的应用设计、应用实例 【教师】对照设计流程图记录设计原则、过程与方法要点，讨论各设计环节之间的先后关系与相互约束，思考不同控制需求下软硬件配置方案的差异。 【学生】跟随案例梳理应用设计流程，讨论案例中软硬件配置的合理性，总结应用设计中的关键问题与改进思路。 【课堂强化】结合设计流程图，快速复述DDC系统设计的原则、过程与应用要点，随堂提问检查掌握情况，及时纠正，巩固核心知识。 |  |  | 通过一个具体工业控制需求创设情境，提出“面对控制需求应如何开展系统设计”等问题，激发学生参与设计思考的热情，自然引出DDC系统设计与应用主题。 按照“设计原则→设计过程→设计方法→应用设计→应用实例”的逻辑主线，结合设计流程框图和典型工程案例，讲清DDC系统设计的基本原则、过程与方法，帮助学生建立从需求分析到调试投运的系统设计思路，提升工程应用与综合分析能力。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】DDC系统设计通常从（A. 硬件选型 B. 需求分析 C. 软件编程 D. 现场调试）。 - 2. 【判断题】DDC系统设计只需考虑硬件选型，不必考虑软件设计。（对/错） - 3. 【简答题】简述DDC系统设计的主要步骤。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对设计流程、设计原则与选型要点的掌握，当堂反馈纠正典型错误，强化重点知识，为综合设计上机打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：面对具体控制需求如何完成DDC系统的工程化设计； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：需求分析→方案论证→硬件选型→软件设计→调试投运主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对设计任务，先做需求分析，再定方案与选型，最后分步实施并调试，统筹可靠性、经济性与可维护性； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：需求分析不到位，选型与对象不匹配，忽视调试与验收环节。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—设计—流程—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课DDC系统设计与应用知识进行系统梳理，帮助学生形成工程化设计观念，突出“需求分析—方案设计—实施验证”的整体思路，提升综合应用能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 针对给定控制对象，写出DDC系统的设计方案提纲； - 2. 说明硬件选型和软件设计各自的重点； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过梳理设计步骤、针对给定需求提出设计方案等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验设计思维与表达能力，为综合设计上机做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：设计步骤、需求分析、硬件选型与软件设计要点是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、设计方案讨论和案例分析中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、设计案例对比、板书分步分析或实例演示，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和实操环节，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第六章 第1-2节 | 授课题目 | DCS的产生发展和体系结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第6周（第11次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DCS系统的产生与发展、体系结构 → 产生背景 → 发展历程 → 体系结构 → 设计思想 集中控制的局限 第1代~第4代 过程控制级/操作管理级/经营管理级 分散控制/集中管理/危险分散 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DCS系统产生的背景与发展历程，掌握其基本特点。 （2）掌握DCS系统的层次化体系结构，理解过程控制级、操作管理级和经营管理级的功能。 （3）理解通信网络在DCS体系结构中的作用，以及“分散控制、集中管理”的设计思想。 能力目标： （1）能够分析DCS从集中控制走向分散控制的原因。 （2）能够绘制DCS体系结构图并说明各层次的功能与联系。 （3）能够结合工程实际识别DCS系统的主要组成部分。 价值目标： （1）培养学生从系统整体把握控制体系结构的工程思维。 （2）认识可靠性与安全性在大型工业控制系统中的重要意义。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合DCS在大型流程工业中的应用，引导学生认识自主可控控制系统对国家工业发展的重要支撑作用。 （2）通过系统可靠性与危险分散思想，培养学生严谨求实的工程态度。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕DCS体系结构，引导学生比较不同结构方案在可靠性、实时性、扩展性和成本方面的差异，鼓励学生结合应用场景提出改进设想。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DCS系统的产生背景、发展历程和层次化体系结构。 教学难点：理解各控制级与通信网络之间的协同关系，以及分散控制与集中管理的统一。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、结构图分析法、案例分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、DCS体系结构图、发展历程图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读第六章第1-2节DCS系统产生与发展、体系结构相关内容； - 2. 准备DCS发展历程图、体系结构图和典型应用案例素材； - 3. 提醒学生思考：与DDC相比，DCS为什么要采用分散控制的结构。 - 【学生】 - 1. 预习DCS产生背景、发展历程和体系结构内容； - 2. 尝试画出DCS层次结构草图； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是理解技术演进的前提。通过布置DCS系统产生与发展、体系结构预习任务，引导学生了解DCS的来龙去脉和整体框架，带着问题进入课堂，为课堂深入分析做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 带领学生回顾DDC集中控制的优缺点，归纳其适用场景与局限； 2. 提出问题：当系统规模扩大、控制回路增多后，集中控制会面临哪些风险？工业界是如何解决的？ 3. 引导学生讨论分散化、网络化的发展思路，自然引出DCS系统主题。 【学生】 结合前面DDC知识，讨论集中控制的风险与分散化思路。 一、DCS的产生与发展 【教师】讲解DCS产生的背景：DDC集中控制带来的可靠性风险和对危险分散的需求；讲解DCS的发展历程及各代特点，说明DCS在功能、网络和开放化方面的演进趋势；结合发展历程图，说明DCS从集中控制走向分散控制、从封闭系统走向开放系统的技术动因。 【学生】结合发展历程图记录DCS产生的背景与发展脉络，归纳各代DCS的功能与网络特点，思考集中控制向分散控制演进的必然性。 二、DCS的体系结构 【教师】结合DCS体系结构图讲解DCS的层次化体系结构：过程控制级（现场控制站）、操作管理级（操作员站、工程师站）和经营管理级；讲解通信网络在DCS中的作用：控制网络、系统网络与管理网络的层次与职责；分析“分散控制、集中管理、危险分散”的设计思想，并结合典型应用案例说明DCS体系结构的工程实现。 【学生】观察DCS体系结构图与网络层次图，识别各控制级和网络层次，分析数据与指令在各层次之间的流向，结合案例讨论分散控制与集中管理的优点。 【课堂强化】结合DCS体系结构图，快速复述DCS的产生发展、层次结构与设计思想，随堂提问检查掌握情况，及时纠正，巩固核心知识。 |  |  | 通过分析DDC集中控制的局限创设问题情境，引导学生思考控制系统向分散化、网络化发展的必然性，自然引出DCS系统的产生与发展、体系结构主题。 通过复述、提问与纠错，当堂强化DCS产生发展与体系结构的核心知识，为过关检测与课后学习打基础。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】DCS的核心设计思想是（A. 分散控制、集中管理 B. 集中控制、集中管理 C. 分散控制、分散管理 D. 集中控制、分散管理）。 - 2. 【判断题】DCS由过程控制层、操作管理层和网络通信层等层次构成。（对/错） - 3. 【简答题】解释DCS“分散控制、集中管理”的含义。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对DCS体系结构、设计思想与网络层次的掌握，当堂反馈纠正易混点，强化重点内容，为后续控制站和上机学习打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：DCS为什么产生、体系结构如何分层组织； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：产生背景→发展历程→层次结构→网络通信→设计思想主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对体系结构分析，先用“分散控制、集中管理”思想统领，再逐层理清功能，最后结合网络通信把握整体； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：混淆过程控制级与操作管理级功能，忽视通信网络的纽带作用，把DCS误认为集中控制。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—层次—网络—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课DCS体系结构知识进行系统梳理，帮助学生从体系结构角度理解整体设计思想，突出分散控制、集中管理、网络通信的特点，提升系统分析与归纳能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 绘制DCS系统的层次化体系结构图； - 2. 说明过程控制级、操作管理级和经营管理级的功能； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过绘制DCS体系结构图、说明分层功能与设计思想等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验结构分析与表达能力，为控制站软硬件学习做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：DCS产生背景、层次结构、网络通信与设计思想是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、层次结构分析和体系讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、体系结构图演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和实操环节，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第七章 第1-2节 | 授课题目 | DCS控制站的硬件与软件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第6周（第12次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DCS控制站的硬件与软件 → 硬件组成 → 软件组成 → 协同运行 机柜/电源/主控卡/I-O卡件/通信卡件/冗余 实时数据库/控制组态/I-O处理/自诊断 周期扫描/优先级调度/故障切换 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）系统掌握C51 基础程序设计流程，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解I/O 口输出控制和简单输入检测，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述程序结构、编译信息与运行结果对应，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够根据控制站结构图识别各硬件模块及其作用。 （2）能够说明控制站软件的运行流程与任务调度方式。 （3）能够结合工程案例分析控制站的冗余配置和可靠性措施。 价值目标： （1）培养学生重视硬件可靠性与软件实时性的工程素养。 （2）树立安全运行、冗余设计、自诊断维护的职业意识。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合控制站在生产装置中的关键作用，引导学生认识核心控制设备对安全生产的重要意义。 （2）通过冗余与自诊断设计，培养学生严谨细致、防患于未然的工程作风。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕DCS控制站硬件与软件，引导学生比较不同冗余方案和软件组态方式在可靠性、实时性和成本方面的差异，鼓励学生提出面向应用场景的优化设计思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DCS控制站的硬件组成与软件功能。 教学难点：理解控制站软硬件协同完成采样、运算、输出的机制，以及冗余配置的实现方式。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、结构图分析法、案例分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、控制站结构图、I/O卡件示意图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读第七章第1-2节DCS控制站硬件与软件相关内容； - 2. 准备控制站结构图、卡件实物或示意图、组态软件界面素材； - 3. 提醒学生思考：控制站如何保证在部分硬件故障时系统仍能正常运行。 - 【学生】 - 1. 预习控制站硬件组成和软件功能内容； - 2. 尝试画出控制站硬件组成框图； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是认识控制站的前提。通过布置DCS控制站硬件与软件预习任务，引导学生了解控制站的组成与功能，带着问题进入课堂，为课堂深入分析做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 回顾DCS体系结构，指出过程控制级在系统中的地位； 2. 提出问题：过程控制级中完成数据采集和控制运算的核心设备是什么？它由哪些硬件和软件组成？ 3. 引导学生结合已有DCS体系知识讨论控制站的作用，自然引出本次课主题。 【学生】 结合DCS体系结构知识，讨论控制站在系统中的地位。 一、DCS控制站的硬件 【教师】讲解DCS控制站在体系结构中的地位和基本任务：数据采集、控制运算、输出与自诊断；讲解控制站的硬件组成：机柜、电源、主控卡（CPU卡件）、I/O卡件、通信卡件及冗余配置；讲解I/O卡件的类型：模拟量输入/输出、开关量输入/输出及其信号处理；结合冗余配置与故障切换的基本思想，说明其对系统可靠性的提升。 【学生】观察控制站结构图，识别各硬件模块及其作用，讨论主控卡、I/O卡件、电源与通信卡件的功能分工，分析冗余配置提高可靠性的原理。 二、DCS控制站的软件 【教师】讲解控制站软件的功能组成：实时数据库、控制算法组态（功能块）、I/O扫描处理、自诊断与通信；说明控制站软件“周期扫描、优先级调度”的运行机制，讲清数据从现场采集到控制输出的软件处理流程。 【学生】结合软件流程图，分析“周期扫描、优先级调度”的实现过程，梳理数据采集、控制运算与输出处理各环节的时序关系，讨论软件设计对实时性与可靠性的影响。 【课堂强化】结合控制站结构图，快速复述控制站的硬件组成与软件功能，随堂提问检查掌握情况，及时纠正，巩固核心知识。 |  |  | 通过从DCS体系结构中引出控制站这一核心环节，设置“控制站如何完成控制任务”等启发性问题，激发学生关注，自然引出DCS控制站硬件与软件主题。 按照“控制站地位→硬件组成→软件功能→协同运行”的逻辑主线，结合控制站硬件结构图和软件流程图，讲清DCS控制站的硬件组成与软件功能，讲透软硬件协同完成采样、运算与输出的工作机制，帮助学生理解控制站的工作机理。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】为提高可靠性，DCS控制站常采用（A. 冗余配置 B. 单机配置 C. 无备用设计 D. 手动操作方式）。 - 2. 【判断题】控制站是DCS中直接面向现场完成数据采集与控制功能的单元。（对/错） - 3. 【简答题】简述DCS控制站的主要硬件组成。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对控制站硬件组成、软件功能与控制周期的掌握，当堂反馈纠正典型错误，强化重点知识，为后续控制站组态上机打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：控制站如何完成数据采集、控制运算与输出； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：硬件组成→软件功能→运行机制→可靠性措施主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对控制站分析，先从硬件平台入手，再理解软件功能与运行周期，最后用冗余配置评价可靠性； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：主控卡与I/O卡功能混淆，冗余切换机制理解不清，控制周期与时序不清。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—硬件—软件—可靠性」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课控制站软硬件知识进行系统梳理，帮助学生从软硬件结合角度理解整体结构，突出“硬件平台+软件功能+可靠性”的思想，提升工程分析能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 绘制DCS控制站的硬件组成框图； - 2. 说明主控卡、I/O卡件和冗余配置的作用； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过绘制控制站软硬件结构图、说明主控卡与冗余作用等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验结构分析与流程表达能力，为组态上机做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：控制站硬件组成、软件功能、控制周期与冗余可靠性是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、软硬件结构分析和可靠性讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、控制站结构图演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学过程中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合学生的认知水平和专业需求；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化教学效果。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第八章 第1-2节 | 授课题目 | DCS操作员站的硬件与画面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第7周（第13次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DCS操作员站的硬件与画面 → 硬件组成 → 画面系统 → 人机交互 主机/显示器/操作键盘/操作台/打印机/大屏幕/冗余配置 总貌/组/回路/趋势/报警/流程图画/系统诊断 画面调用/参数修改/报警确认/回路投切/操作记录 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DCS操作员站在体系结构中的地位与作用，掌握其作为人机接口所承担的监视、操作与管理功能。 （2）掌握操作员站的硬件组成，能说出主机、显示器、操作键盘与鼠标、操作台、打印机、大屏幕及辅助设备的作用。 （3）掌握操作员站画面系统的分类与功能，理解总貌、组、回路、趋势、报警、流程图和系统诊断画面的作用。 能力目标： （1）能够根据操作员站结构图识别各硬件模块及其作用。 （2）能够说明常见画面之间的调用关系与基本操作流程。 （3）能够结合典型工艺案例，设计“总貌→组→回路”的画面层次结构。 价值目标： （1）树立以人为本、安全高效的过程监控理念。 （2）培养规范操作、准确判断、及时处置的职业素养。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合操作员站作为人机接口的地位，引导学生认识自动化系统中“人”的关键作用与工程责任。 （2）通过报警处理与规范操作流程，培养学生严谨细致、安全第一的工程作风。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕操作员站硬件与画面设计，引导学生比较传统仪表盘监控与DCS画面监控在信息呈现、操作效率和事故响应方面的差异，鼓励学生从人机工程角度提出画面优化或功能创新思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：操作员站的硬件组成与画面系统分类。 教学难点：理解画面层次结构与操作员站人机交互流程，以及硬件与画面之间的对应关系。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、结构图分析法、案例分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、操作员站结构图、典型DCS画面截图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读第八章第1-2节DCS操作员站硬件与画面相关内容； - 2. 准备操作员站实物照片、典型画面截图（总貌、组、趋势、报警、流程图）等素材； - 3. 提醒学生思考：操作员通过哪些设备和画面完成对生产过程的全方位监视与操作。 - 【学生】 - 1. 预习操作员站硬件组成和画面类型； - 2. 尝试画出操作员站的硬件组成框图； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是认识操作员站的前提。通过布置DCS操作员站硬件与画面预习任务，引导学生了解操作员站的组成和基本画面，带着问题进入课堂，为课堂学习做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 结合第12次课DCS控制站的内容，明确控制站完成数据采集与控制运算的职能； 2. 提出问题：操作员如何看到生产过程、如何进行参数调整？操作员站由哪些硬件和画面构成？ 3. 引导学生讨论人机接口在DCS中的作用，自然引出操作员站主题。 【学生】 结合控制站知识，讨论人机接口在DCS中的作用。 一、DCS操作员站的硬件 【教师】讲解操作员站在DCS体系结构中的地位与作用：实现生产过程的监视、操作与管理，是DCS的人机接口；讲解操作员站的硬件组成：主机（工业PC/工作站）、显示器、操作键盘与鼠标、操作台、打印机、大屏幕显示及UPS电源、声光报警等辅助设备；说明操作员站的冗余配置与可靠性要求（双机热备、数据实时刷新、权限管理）。 【学生】观察操作员站结构图，识别主机、显示器、操作键盘、操作台、打印机与大屏幕等硬件模块及其作用，讨论冗余配置对可靠性的提升。 二、DCS操作员站的画面 【教师】讲解操作员站画面系统的分类与功能：总貌画面、组画面、回路（详细）画面、趋势画面、报警画面、流程图（模拟流程）画面和系统诊断画面；讲解画面的层次结构与调用方式：总貌→组→回路逐级下钻，快捷键与菜单调用；讲解操作员站的典型操作流程：画面调用、参数修改、报警确认、回路投切与操作记录，结合案例说明规范操作的重要性。 【学生】观察画面截图，识别各类画面的作用，分析一次“发现报警→确认报警→调整参数→恢复正常”的完整操作流程，讨论画面设计与操作效率、生产安全的关系。 【课堂强化】结合操作员站结构图，快速复述操作员站的硬件组成与画面类型，随堂提问检查掌握情况，及时纠正，巩固核心知识。 |  |  | 通过从控制站引出操作员站，设置“操作人员如何监视和操作生产过程”等启发性问题，激发学生兴趣，自然引出本次课主题，营造活跃的课堂氛围。 按照“操作员站地位→硬件组成→画面类型→操作流程”的逻辑主线，结合操作员站结构图和画面实例，讲清操作员站的硬件组成与画面系统，说明操作流程，帮助学生理解操作员站的工作方式。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】操作员站的主要功能是（A. 生产过程监视与操作 B. 系统组态与编程 C. 现场信号采集 D. 仪表校验）。 - 2. 【判断题】操作员站的显示画面只能查看，不能进行任何操作。（对/错） - 3. 【简答题】列举DCS操作画面的主要类型。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对操作员站硬件、画面与操作流程的掌握，当堂反馈纠正易混点，强化重点内容，为后续画面制作与组态上机打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：操作员如何监视生产过程并安全实施操作； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：硬件组成→画面类型→操作流程主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对操作任务，先熟悉硬件与画面类型，再按总貌→分组→回路逐级调用，最后规范操作并确认结果； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：画面层级与调用关系混淆，忽视操作权限与确认机制，趋势、报警功能遗漏。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—画面—操作—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课操作员站硬件与画面知识进行系统梳理，帮助学生形成从硬件到画面再到操作流程的整体认识，突出人机交互界面的核心作用，提升系统分析能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 绘制操作员站的硬件组成框图； - 2. 列举3种操作画面并说明其作用； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过绘制操作员站结构图、说明画面功能与操作流程等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验迁移与表达能力，为画面制作与组态上机做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：操作员站硬件、画面类型与操作流程是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、画面案例分析和操作流程讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、画面实例演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学过程中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合学生的认知水平和专业需求；增加实操时间、引入案例库，提升学生的工程实践能力；通过动画演示降低难点知识的理解难度；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化教学效果。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第九章 第1-2节 | 授课题目 | DCS工程师站的组成与组态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第7周（第14次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DCS工程师站的组成与组态 → 硬件组成 → 组态内容 → 组态流程 工程师站主机/显示器/键盘鼠标/打印机/通信接口 系统组态/控制算法组态/画面组态/数据库组态 建立工程→硬件配置→算法组态→画面组态→编译下装→调试 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DCS工程师站在体系结构中的地位与作用，掌握其与控制站、操作员站的区别与联系。 （2）掌握工程师站的硬件组成，能说出工作站主机、显示器、键盘鼠标、打印机和通信接口的作用。 （3）理解组态软件的功能组成，掌握系统组态、控制算法组态、操作画面组态和数据库组态的基本内容，了解“组态→编译→下装→调试”的流程。 能力目标： （1）能够根据工程师站结构图识别各硬件模块及其作用。 （2）能够说明从建立工程到控制方案下装运行的完整组态流程。 （3）能够理解功能块图、梯形图等组态方式与控制方案实现的对应关系。 价值目标： （1）树立规范化组态、严谨调试的工程意识。 （2）培养团队协作与安全责任意识，理解组态质量对系统运行安全的影响。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合工程师站在系统组态与维护中的核心作用，引导学生认识严谨细致、规范操作对生产安全的重要意义。 （2）通过组态失误导致故障的案例，强化学生的工程责任意识和质量意识。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕工程师站组态方式，引导学生比较功能块图、梯形图、语句表等组态方法在直观性、灵活性和调试效率方面的差异，鼓励学生结合具体控制任务提出组态方案优化思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：工程师站的硬件组成与组态软件功能。 教学难点：理解控制算法组态与下装运行的全过程，以及工程师站、操作员站、控制站之间的组态数据传递关系。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、结构图分析法、案例分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、工程师站结构图、组态软件界面截图 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读第九章第1-2节DCS工程师站组成与组态相关内容； - 2. 准备工程师站实物照片、组态软件界面截图（工程浏览器、功能块图、画面编辑器）等素材； - 3. 提醒学生思考：DCS投运前，控制方案和操作画面是如何生成并送到控制站、操作员站的。 - 【学生】 - 1. 预习工程师站硬件组成和组态软件功能； - 2. 尝试画出工程师站在DCS中的连接关系； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是认识组态工作的前提。通过布置DCS工程师站组成与组态预习任务，引导学生了解工程师站的功能和组态的含义，带着问题进入课堂，为课堂学习做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 回顾控制站运行的控制算法与操作员站显示的工艺流程画面； 2. 提出问题：这些算法和画面是如何生成并装入各站的？工程师站起什么作用？ 3. 引导学生讨论组态与下装的必要性，自然引出工程师站主题。 【学生】 结合控制站、操作员站知识，讨论组态与下装的必要性。 一、DCS工程师站的组成 【教师】讲解工程师站在DCS体系结构中的地位与作用：完成系统组态、控制算法组态、操作画面组态、数据库组态以及系统维护与诊断；讲解工程师站硬件组成：工作站主机、显示器、键盘与鼠标、打印机、外部存储及通信接口；说明工程师站与控制站、操作员站的连接关系，以及“离线组态、在线调试”的工作方式。 【学生】观察工程师站结构图，识别主机、显示器、键盘鼠标、打印机与通信接口等硬件模块及其作用，讨论工程师站与控制站、操作员站的连接关系。 二、DCS工程师站的组态 【教师】讲解组态软件的功能：系统组态（硬件配置、网络配置）、控制算法组态（功能块图/梯形图/语句表）、操作画面组态、数据库（标签/变量）组态、报警与趋势组态；讲解组态流程：建立工程→硬件配置→控制算法组态→画面绘制→编译检查→下装到控制站与操作员站→在线调试；结合案例说明组态中常见问题（地址冲突、量程错误、下装风险）与规范组态的重要性。 【学生】结合组态软件界面和组态流程图，梳理一次“从建立工程到下装运行”的完整组态流程，讨论组态错误对生产安全的影响。 【课堂强化】结合工程师站结构图，快速复述工程师站的组成与组态流程，随堂提问检查掌握情况，及时纠正，巩固核心知识。 |  |  | 通过回顾前两次课内容引出工程师站，设置“DCS系统是如何被建立和配置起来的”等问题，激发学生兴趣，帮助学生理解组态在DCS建设中的纽带作用，自然引出本次课主题，明确学习目标。 按照“工程师站地位→硬件组成→组态软件→组态流程→规范要求”的逻辑主线，结合组态流程图，讲清工程师站的软硬件组成与组态流程，说明组态规范要求，帮助学生理解工程师站的工作方式。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】工程师站的主要用途是（A. 系统组态与维护 B. 生产过程监视 C. 现场接线 D. 数据采集）。 - 2. 【判断题】控制方案组态完成后，需下装到控制站才能投入运行。（对/错） - 3. 【简答题】简述控制方案从组态到下装运行的基本步骤。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对工程师站组成、组态流程与规范的掌握，当堂反馈纠正典型错误，强化重点知识，为后续DCS组态上机打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：DCS系统如何通过组态被建立和配置起来； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：软硬件组成→组态内容→组态—编译—下装—调试流程主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对组态任务，先明确组态对象，再按“组态→编译→下装→调试”流程实施，最后现场校验运行效果； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：组态对象遗漏（系统、算法、画面、数据库），下装前不编译检查，现场与工程师站版本不一致。 - 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课工程师站组成与组态知识进行系统梳理，帮助学生形成组态工作的整体认识，突出“组态—下载—调试—运行”的流程思想，提升工程实践分析能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 绘制工程师站在DCS中的连接关系图； - 2. 列出组态软件的主要组态内容； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过梳理组态流程、说明工程师站软硬件组成等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验理解与表达能力，为后续DCS组态上机实践做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：工程师站软硬件、组态内容与组态—下装流程是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、组态流程分析和案例讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、组态流程演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学过程中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合学生的认知水平和专业需求；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化教学效果。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第十章 第1-2节 | 授课题目 | DCS的应用设计概述与实例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第8周（第15次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | DCS的应用设计概述与应用实例 → 设计步骤 → 设计原则 → 应用实例 需求分析/系统选型/系统配置/组态设计/调试投运 可靠性优先/经济合理/可扩展/易维护/裕量设计 锅炉（精馏塔）装置：工艺分析→I-O清单→配置→控制方案→投运 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解DCS应用设计的基本内容与设计步骤，掌握需求分析、系统选型、系统配置和组态设计的基本方法。 （2）掌握DCS应用设计的基本原则，理解可靠性、经济性、可扩展性与可维护性的统筹关系。 （3）通过应用设计实例，理解从控制对象分析到系统投运的全过程。 能力目标： （1）能够根据工艺要求统计I/O点数和控制回路，初步确定DCS规模与配置。 （2）能够分析典型应用实例中的系统结构、控制方案和组态内容。 （3）能够针对简单控制对象，提出DCS应用设计的总体思路。 价值目标： （1）树立从工程需求出发、系统化设计的工程观念。 （2）培养严谨计算、规范设计、注重安全与经济平衡的职业素养。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合国产DCS在大型工程中的应用实例，增强学生的技术自信与民族自豪感。 （2）通过工程实例中的安全联锁与冗余设计，强化“安全第一、质量为本”的工程责任意识。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕DCS应用设计，引导学生比较不同系统配置方案在可靠性、性能与成本之间的差异，鼓励学生针对给定工艺对象提出系统配置与组态优化思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：DCS应用设计的基本步骤与设计原则，应用设计实例中的系统配置与控制方案。 教学难点：理解从控制对象分析到系统配置、组态下装的工程全过程，以及可靠性、经济性与可扩展性的统筹平衡。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、案例分析法、结构图分析法、板书归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、DCS系统配置图、应用实例资料（工艺流程图、I/O清单） |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读第十章第1-2节DCS应用设计概述与应用实例相关内容； - 2. 准备典型工程案例素材（工艺流程图、系统配置图、I/O清单）； - 3. 提醒学生思考：面对一个具体的控制对象，如何确定DCS的规模、配置和组态方案。 - 【学生】 - 1. 预习应用设计步骤和应用实例； - 2. 尝试梳理DCS应用设计的主要环节； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是建立设计框架的前提。通过布置DCS应用设计概述与实例预习任务，引导学生了解应用设计的一般步骤与原则，带着问题进入课堂，为课堂学习做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 提出设计任务：假如要为一座锅炉（或精馏塔）配置一套DCS； 2. 提出问题：需要做哪些工作？应从哪些方面入手？ 3. 引导学生结合控制站、操作员站、工程师站知识讨论DCS工程实施环节，自然引出应用设计主题。 【学生】 结合控制站、操作员站、工程师站知识，讨论DCS工程实施的环节。 一、DCS的应用设计概述 【教师】讲解DCS应用设计的基本内容与一般步骤：需求分析与总体方案→系统选型与规模确定→系统配置设计（控制站、操作员站、工程师站、网络与冗余）→组态设计（控制算法、画面、数据库）→安装调试与投运验收；讲解DCS应用设计的基本原则：可靠性优先、经济合理、可扩展、易维护，以及I/O点统计、控制回路统计与裕量设计；说明设计原则之间的统筹平衡关系。 【学生】观察系统配置图和I/O清单，理解工程数据（测点数、控制回路数）与系统规模的对应关系，讨论可靠性、经济性与可扩展性的统筹取舍。 二、DCS的应用设计实例 【教师】结合典型应用实例（锅炉/精馏塔等装置），完整讲解“工艺对象分析→I/O清单→系统配置→控制方案→画面组态→调试投运”的工程案例；讲解系统配置方法：根据测点数和控制回路确定控制站数量、操作员站与工程师站数量、网络结构及冗余方案；讲解组态设计内容：控制算法组态、操作画面组态、报警与趋势组态、联锁保护方案；分析实例中的设计要点与易错点：测点遗漏、裕量不足、冗余设计不到位、下装风险等。 【学生】跟随案例梳理从对象分析到系统配置、组态设计、调试投运的完整流程，分组讨论实例中可改进的设计环节，分析设计要点与易错点对工程实施的影响。 【课堂强化】结合DCS系统配置图和应用实例，快速复述DCS应用设计的基本步骤与设计原则，随堂提问检查掌握情况，及时纠正，巩固核心知识。 |  |  | 通过从设备级知识上升到系统级设计，设置“如何完成一个DCS工程项目的应用设计”等问题，激发学生兴趣，唤起已有DCS组成与组态知识，自然引出应用设计主题，明确学习目标。 按照“步骤→原则→配置→组态→实例”的逻辑主线，结合工程实例，讲清DCS应用设计的步骤与设计原则，说明配置与调试要点，帮助学生建立应用设计的整体框架。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】DCS应用设计中，I/O点统计的主要作用是（A. 确定系统规模与配置 B. 美化监控画面 C. 编写控制程序 D. 确定机房位置）。 - 2. 【判断题】DCS应用设计只需完成硬件配置，不需要进行软件组态。（对/错） - 3. 【简答题】简述DCS应用设计的主要步骤。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对应用设计步骤、原则与配置要点的掌握，当堂反馈纠正易混点，强化重点内容，为后续综合设计上机打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：如何完成一个DCS工程项目的应用设计； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：需求分析→选型配置→组态设计→调试投运主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对工程项目，先做I/O统计与裕量设计，再完成硬件配置与组态，最后联合调试并验证投运； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：I/O点遗漏或裕量不足，配置与工艺要求不匹配，组态与调试脱节。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—设计—配置—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课DCS应用设计知识进行系统梳理，帮助学生从工程整体角度把握设计，突出“设计—配置—组态—调试”的完整流程，提升综合设计与工程分析能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 列出DCS应用设计的主要步骤； - 2. 针对给定的简单控制对象，统计I/O点数并提出系统配置设想； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过梳理应用设计步骤、分析实例设计要点等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验设计与分析能力，为综合设计上机实践做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：应用设计步骤、I/O统计与裕量、系统配置与组态是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、设计实例分析和方案讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、设计实例对比、板书分步分析或实例演示，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第十一章 第1-2节 | 授课题目 | FCS的产生和体系结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第8周（第16次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：理论2 |  |
| 知识脉络图 | 现场总线和FCS的产生、FCS的体系结构 → 产生背景 → 现场总线基础 → FCS体系结构 DCS的局限/模拟与数字混合/信息孤岛/开放互操作需求 定义/特点/通信模型/主要总线标准 现场设备层/现场总线控制层/上位监控与组态层/全数字化分散控制 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解现场总线与FCS产生的背景和技术动因，掌握DCS向FCS演进的原因。 （2）掌握现场总线的基本概念、特点和通信模型。 （3）掌握FCS的体系结构，理解现场设备层、控制层与监控层的组成以及全数字化、分散化的特点。 能力目标： （1）能够分析DCS的局限性，说明FCS产生的必然性。 （2）能够画出FCS的体系结构图并说明各层次的功能。 （3）能够比较DCS与FCS在结构、信号传递和控制方式上的差异。 价值目标： （1）树立技术演进与工程需求相结合的系统观念。 （2）培养关注标准、开放与互操作的工程意识。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合现场总线标准国际竞争的背景，引导学生认识自主技术标准与知识产权的重要性。 （2）通过全数字化控制的发展历程，激发学生的创新意识和科技报国情怀。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕FCS体系结构，引导学生比较DCS与FCS在布线、成本、可靠性和开放性方面的差异，鼓励学生从工程应用角度分析FCS的适用场景。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：现场总线的基本概念与特点，FCS的体系结构。 教学难点：理解现场总线通信模型与FCS分散控制机制，以及DCS与FCS之间的继承与发展关系。 |  |  |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、结构图分析法、案例分析法、对比归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材、FCS体系结构图、DCS与FCS对比表 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布预习任务，要求学生阅读现场总线与FCS产生、FCS体系结构相关内容； - 2. 准备FCS体系结构图、DCS与FCS对比表等素材； - 3. 提醒学生思考：DCS在信号传输和系统开放性方面存在哪些局限。 - 【学生】 - 1. 预习现场总线概念和FCS体系结构； - 2. 尝试梳理FCS产生的原因； - 3. 带着问题进入课堂。 |  |  | 课前预习是理解FCS的前提。通过布置现场总线与FCS体系结构预习任务，引导学生了解现场总线概念和FCS整体框架，带着问题进入课堂，为课堂深入分析做好准备。 |
| 互动导入 （10min） 传授新知 （共70 min） | 【教师】 1. 带领学生回顾DCS体系结构，指出现场仪表与控制站之间大量使用模拟信号； 2. 提出问题：模拟信号传输存在哪些问题？如果现场仪表本身具有通信功能，系统结构会发生什么变化？ 3. 引导学生讨论控制系统向全数字化、开放化发展的必然性，自然引出现场总线与FCS主题。 【学生】 讨论模拟信号的局限与全数字化的可能性。 一、现场总线和FCS的产生 【教师】讲解现场总线与FCS产生的背景：DCS中模拟信号传输的局限、数字仪表的发展、开放性与互操作需求；讲解现场总线的基本概念：定义、特点（全数字化、双向、多点、开放、互操作）及主要总线标准；讲解现场总线的通信模型与基本组成，说明其与上层网络的联系。 【学生】结合通信模型图，梳理现场总线的定义、特点与主要总线标准，理解模拟信号传输的局限与全数字化、开放化的必然性，分析数字信号传输给控制方式带来的变化。 二、FCS的体系结构 【教师】讲解FCS的体系结构：现场设备层（智能变送器、执行器等）、现场总线控制层、上位监控与组态层，以及全数字化、分散控制、开放互连的特点；比较DCS与FCS在结构、信号、控制位置和系统开放性方面的差异；归纳FCS对控制系统设计思想的影响，为后续现场总线通信与工程应用学习做铺垫。 【学生】观察FCS体系结构图，识别各层次设备与功能，参与DCS与FCS的对比讨论，记录关键差异，分析全数字化、分散控制对系统可靠性与开放性的提升。 【课堂强化】结合FCS体系结构图，快速复述现场总线的概念、特点与FCS体系结构，随堂提问检查掌握情况，及时纠正，巩固核心知识。 |  |  | 通过分析DCS的局限创设问题情境，引导学生思考控制系统向全数字化、开放化发展的必然性，激发学习兴趣，自然引出现场总线与FCS主题，帮助学生理解技术演进逻辑。 按照“背景→概念→模型→结构→对比”的逻辑主线，结合通信模型图，讲清现场总线的概念与特点、FCS体系结构及与DCS的异同，帮助学生理解FCS。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】FCS与传统DCS相比，最显著的变化是（A. 控制功能下放到现场设备 B. 取消通信网络 C. 全部采用模拟信号 D. 恢复集中控制）。 - 2. 【判断题】现场总线具有全数字化、开放式通信的特点。（对/错） - 3. 【简答题】简述FCS相对DCS的主要变化。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对现场总线概念、FCS结构与通信模型的掌握，当堂反馈纠正典型错误，强化重点内容，为后续现场总线上机实践打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：现场总线与FCS如何解决DCS的模拟信号与开放性问题； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：产生背景→概念特点→通信模型→体系结构→与DCS对比主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对系统演进分析，先抓住全数字化、开放式与控制下放三个特点，再对比DCS与FCS的异同； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：把FCS误认为取消控制功能，混淆现场总线类型与特点，通信模型层次理解不清。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—结构—对比—应用」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课现场总线与FCS知识进行系统梳理，帮助学生建立“DCS→FCS”的演进认识，突出全数字化、开放式控制的先进思想，提升技术比较与系统分析能力。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 画出FCS的体系结构图并标注各层功能； - 2. 列出现场总线的3个主要特点； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并整理笔记。 |  |  | 通过绘制FCS体系结构图、比较DCS与FCS异同等作业，引导学生课后复习巩固本课知识，检验比较分析与表达能力，为总线识别与配置上机做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到应用、由讲授到分析； 2. 教学内容：现场总线概念特点、通信模型、FCS体系结构与DCS对比是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆层面； 3. 学生参与：学生在问答、体系对比分析和案例讨论中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加典型错误归纳、体系对比演示、板书分步分析或实例对比，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度；结合学生的专业特点设计教学内容和问题，让教学更贴合学生的专业学习和工程应用需求。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第十二章 第1-3节 | 授课题目 | 低速、中速、高速现场总线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第9周（第17次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：上机2 |  |
| 知识脉络图 | 低速/中速/高速现场总线的认知与配置 → 总线分级 → 技术参数 → 上机实践 低速现场总线（H1类）/中速现场总线（DP类）/高速现场总线（以太网类） 传输速率/传输距离/介质与拓扑/设备与组态 设备识别/接线与终端电阻/参数配置/节点监视/故障排查/对比分析 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解现场总线按传输速率划分低速、中速、高速的基本依据，掌握各类总线的主要技术参数。 （2）掌握低速、中速、高速现场总线的传输介质、拓扑结构、传输距离和典型应用场合。 （3）了解现场总线设备识别、通信参数配置和节点监视的基本方法。 能力目标： （1）能够根据总线速率和介质要求，识别和区分低速、中速、高速现场总线设备。 （2）能够完成现场总线通信参数（地址、速率、终端电阻）的配置与节点识别操作。 （3）能够通过监视工具观察总线通信状态，对常见连接问题进行初步排查。 价值目标： （1）培养规范接线、严谨配置、按规程操作的职业习惯。 （2）树立团队协作与安全操作意识，理解现场总线调试的工程要求。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合我国现场总线技术与标准的发展，引导学生认识自主可控技术的重要性。 （2）通过规范上机操作与故障排查，培养学生精益求精的工匠精神。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕不同速率现场总线的应用，引导学生比较低速、中速、高速总线在速率、成本与适用场景上的差异，鼓励学生针对具体工程提出总线选型与优化建议。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：三类现场总线的技术特点与参数对比，现场总线设备的识别与通信参数配置。 教学难点：理解传输速率、介质、距离与拓扑之间的制约关系，并能正确完成总线网络配置与调试。 |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、任务驱动法、小组协作法、操作练习法、对比归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、现场总线实验装置（总线适配器/网关、智能变送器/执行器、终端电阻）、总线监视软件、多媒体课件、实验指导书 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布上机预习任务，要求学生阅读第十二章第1-3节低速、中速、高速现场总线相关内容； - 2. 准备实验装置、总线监视软件和实验指导书，检查设备与网络状态； - 3. 提醒学生思考：低速、中速、高速现场总线在速率、距离和应用场合上有何不同。 - 【学生】 - 1. 预习三类现场总线的技术参数； - 2. 了解实验装置组成和上机注意事项； - 3. 带着问题进入机房。 |  |  | 课前预习是安全上机的前提。通过布置低速、中速、高速现场总线预习任务，引导学生了解各类总线的特点与配置方法，熟悉上机步骤与安全注意事项，带着问题进入机房。 |
| 互动导入 （10min） 任务讲解与上机训练 （共70 min） | 【教师】 1. 展示现场总线实验装置，介绍装置构成与操作环境。 2. 提出问题：一套由现场总线仪表构成的单回路控制系统，需要哪些设备和功能块？如何把它们连接起来？ 3. 明确本次上机任务与考核要求。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、低速现场总线 【教师】讲解低速现场总线（如H1类）的速率、传输距离与介质特点，演示设备识别、接线与终端电阻设置，说明参数配置要点与常见错误。 【学生】识别低速现场总线设备，完成接线与终端电阻设置，记录操作要点与注意事项。 二、中速现场总线 【教师】讲解中速现场总线（如PROFIBUS-DP类）的通信特点与适用场合，演示通信参数（地址、速率）配置与节点扫描，说明故障排查与安全规范。 【学生】配置中速总线通信参数，完成节点扫描，验证节点通信状态。 三、高速现场总线 【教师】讲解高速现场总线（如以太网现场总线）的组网特点，演示网络配置与通信监视，说明通信验证方法及安全注意事项。 【学生】完成高速总线网络配置，使用监视工具观察节点状态与通信报文，记录数据。 【上机训练】教师布置三类总线识别与配置任务，巡回指导接线与参数配置、纠正错误；学生分组完成识别、接线、配置与验证并记录。 |  |  | 通过展示现场总线实物与应用场景，提出“如何识别和配置不同类型的现场总线”任务，明确上机目标与考核要求，激发实践积极性，为分组上机明确方向。 按照“类型识别→接线配置→通信验证”的任务主线，采用讲解演示与分组上机相结合的方式，讲清低速、中速、高速现场总线的识别、配置与调试方法，帮助学生掌握总线类型判断、参数设置与通信验证技能，培养协作与安全意识，实现知识向能力转化。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】区分低速、中速、高速现场总线的主要依据是（A. 传输速率 B. 设备数量 C. 接线方式 D. 机柜尺寸）。 - 2. 【判断题】低速现场总线的传输距离通常比高速现场总线更远。（对/错） - 3. 【简答题】简述低速、中速、高速现场总线的主要特点与应用场合。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对三类现场总线特点、识别与配置要点的掌握，当堂反馈纠正易混点，强化重点内容，为后续现场总线设备与控制回路上机打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：如何识别和配置低速、中速、高速不同类型的现场总线； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：总线类型识别→接线→通信参数配置→通信验证主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对总线任务，先判断总线类型，再按规范接线与配置参数，最后通过通信验证确认结果； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：总线类型判断错误，终端器与极性接反，通信参数配置错误，仿真步骤遗漏或记录不规范。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课上机操作与三类现场总线特点进行回顾总结，帮助学生把操作经验提升为规律性认识，理清识别、配置与调试要点，为总线工程应用学习打基础。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 填写设备清单、配置参数和通信测试结果； - 2. 列表比较低速、中速、高速现场总线的速率、距离和应用场合； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。 |  |  | 通过完成实验报告，整理总线识别与配置的记录、运行数据和问题解决方法，引导学生课后总结巩固上机成果，检验归纳与表达能力，为总线工程应用学习做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况； - 【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：任务导入是否真正把学生带入任务情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由示范到训练； 2. 教学内容：低速/中速/高速总线识别、接线与通信参数配置是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在照抄步骤层面； 3. 学生参与：学生在问答、设备识别、上机操作和通信验证中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、运行现象对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第十三章 第1-3节 | 授课题目 | 现场总线的设备、应用块、构成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第9周（第18次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：上机2 |  |
| 知识脉络图 | 现场总线设备、仪表应用块与控制回路构成 → 现场总线设备 → 应用块（功能块） → 控制回路构成 智能变送器/执行器/总线电源/终端器/网桥/接口卡 资源块/转换块/功能块（AI-AO-PID）/块连接与参数 单回路/串级/前馈回路/控制功能下放到现场/组态下装与调试 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）掌握现场总线设备的类型与作用，了解智能变送器、执行器、总线电源、终端器、网桥等设备的功能。 （2）理解现场总线仪表应用块（功能块）的概念与类型，掌握资源块、转换块、功能块的基本作用。 （3）理解现场总线控制回路的构成方式，掌握利用现场设备功能块实现单回路、串级等控制的方法。 能力目标： （1）能够识别现场总线系统中的各类设备并说明其作用。 （2）能够在组态软件中调用、连接功能块（如AI、AO、PID）并配置参数。 （3）能够构建一个简单的现场总线控制回路并验证其运行。 价值目标： （1）培养规范组态、按规程调试的职业习惯。 （2）树立安全意识，理解现场设备与控制回路正确配置对生产安全的重要性。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合国产现场总线设备与系统的发展，增强学生自主创新的信心。 （2）通过控制回路组态与调试中的严谨要求，培养学生精益求精的工匠精神。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕现场总线控制回路的构成，引导学生比较传统DCS回路与现场总线回路在控制位置、布线和可靠性上的差异，鼓励学生设计面向应用场景的回路构成方案。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：现场总线设备识别、功能块组态与控制回路的构成。 教学难点：理解功能块连接与参数配置如何实现控制算法，以及控制功能下放到现场设备后的回路调试方法。 |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、任务驱动法、小组协作法、操作练习法、对比归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、现场总线实验装置（智能变送器/执行器、总线电源、终端器、网桥、接口卡）、组态软件、多媒体课件、 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布上机预习任务，要求学生阅读现场总线设备、仪表应用块与控制回路构成相关内容； - 2. 准备实验装置、组态软件，检查设备与网络状态； - 3. 提醒学生思考：现场总线设备中的功能块如何连接成控制回路。 - 【学生】 - 1. 预习现场总线设备的类型和功能块概念； - 2. 了解上机操作步骤和安全注意事项； - 3. 带着问题进入机房。 |  |  | 课前预习是认识总线设备的前提。通过布置总线设备与控制回路构成预习任务，引导学生了解设备连接与功能块概念，熟悉上机步骤与安全注意事项，带着问题进入机房。 |
| 互动导入 （10min） 任务讲解与上机训练 （共70 min） | 【教师】 1. 展示现场总线实验装置，介绍装置构成与操作环境； 2. 提出问题：一套由现场总线仪表构成的单回路控制系统，需要哪些设备和功能块？如何把它们连接起来？ 3. 明确本次上机任务与考核要求。 【学生】 观察装置，讨论控制回路的构成思路。 一、现场总线的设备 【教师】讲解现场总线设备的类型与作用：智能变送器、执行器、总线电源、终端器、网桥和接口卡，演示设备识别与连接方法，说明连接规范与常见错误。 【学生】观察演示，记录现场总线设备识别与连接的要点和注意事项。 二、现场总线仪表的应用块 【教师】讲解功能块（AI、AO、PID等）的作用与调用方法，演示组态软件中功能块的调用、连接与参数配置，说明参数设置要点。 【学生】观察演示，记录功能块调用、连接与参数配置的要点和注意事项。 三、现场总线控制回路的构成 【教师】讲解单回路控制系统的构成（变送器→PID功能块→执行器）与下装运行流程，演示简单单回路的下装与运行监视，说明调试方法与常见故障。 【学生】观察演示，记录控制回路构成、下装与运行监视的要点和注意事项。 【上机训练】教师布置设备识别与总线连接任务，巡回指导功能块组态与回路连接、纠正错误；学生分组完成设备连接、功能块组态、参数配置与下装运行并记录。 |  |  | 通过展示总线设备实物与控制回路案例，提出“如何连接设备并构成控制回路”任务，明确上机目标与考核要求，激发探究兴趣，为分组上机明确方向。 按照“设备→功能块→控制回路”的讲解主线，通过分类型讲解与现场演示，讲清现场总线设备的识别连接、应用块组态与控制回路构成方法，呈现规范操作与易错环节，为后续上机训练提供方法指导。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】现场总线单回路控制中，承担PID运算的是（A. AI功能块 B. PID功能块 C. AO功能块 D. 总线电源）。 - 2. 【判断题】现场总线设备只要接线正确，无需配置参数即可构成控制回路。（对/错） - 3. 【简答题】简述现场总线单回路控制系统的主要组成环节。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对现场总线设备、应用块与控制回路构成的掌握，当堂反馈纠正易混点，强化重点内容，为后续FCS应用设计上机打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：如何连接现场总线设备并通过功能块构成控制回路； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：设备连接→资源块/转换块/功能块选择→回路组态→调试主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对回路组态，先选择合适的功能块，再连接回路并配置参数，最后下载调试并观察运行现象； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：设备接线错误，功能块参数配置错误，回路连接不完整，实验记录不规范。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课上机操作与总线设备、控制回路构成进行回顾总结，帮助学生认识现场总线控制本质，理清连接、组态与回路调试方法，为FCS应用学习打基础。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 填写设备清单、功能块配置和控制回路图； - 2. 说明所构建控制回路的信号流程； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。 |  |  | 通过完成实验报告，整理设备连接与回路组态记录、运行数据及问题解决方法，引导学生课后总结巩固上机成果，检验归纳与表达能力，为FCS工程应用学习做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：任务导入是否真正把学生带入任务情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由示范到训练； 2. 教学内容：总线设备连接、资源块/转换块/功能块选择与回路组态是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在照抄步骤层面； 3. 学生参与：学生在问答、回路分析、上机实现和现象观察中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、运行现象对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第十四章 第1-2节 | 授课题目 | FCS的应用设计概述与实例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第10周（第19次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：上机2 |  |
| 知识脉络图 | FCS的应用设计概述与应用实例 → 设计步骤 → 设计要点 → 上机实例 对象分析/设备选型/总线拓扑/功能块分配/回路组态/调试投运 设备数量与负荷/总线长度与拓扑/控制功能下放/可靠性设计 液位（流量）控制对象：方案设计→设备配置→回路组态→运行验证 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解FCS应用设计的基本步骤，掌握需求分析、现场设备选型、总线拓扑设计和组态设计的方法。 （2）理解FCS设计要点：设备数量统计、总线长度与负荷、控制功能下放、可靠性设计。 （3）通过应用设计实例，理解从控制对象分析到FCS投运的全过程。 能力目标： （1）能够根据工艺要求选择现场总线设备并确定总线拓扑。 （2）能够完成功能块分配与控制回路设计，形成FCS应用方案。 （3）能够结合实例完成方案的组态与运行验证。 价值目标： （1）树立从工程整体出发、全数字化设计的系统观念。 （2）培养严谨设计、规范组态、注重安全与经济的职业素养。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合国产FCS在现场应用中的工程实例，增强学生技术自信和自主创新意识。 （2）通过方案设计中的安全与可靠性考虑，强化工程责任意识。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕FCS应用设计，引导学生比较不同现场设备选型和总线拓扑方案在成本、可靠性与可维护性上的差异，鼓励学生针对给定对象提出FCS设计优化思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：FCS应用设计步骤、设备选型与功能块分配，应用实例中的方案设计与组态。 教学难点：理解设备选型、总线拓扑与控制回路设计之间的工程约束，以及方案如何落实到组态运行。 |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、任务驱动法、小组协作法、案例分析法、对比归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、FCS组态软件（含仿真）、现场总线实验装置、多媒体课件、应用实例资料 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布上机预习任务，要求学生阅读第十四章第1-2节FCS应用设计概述与应用实例相关内容； - 2. 准备应用实例资料（工艺流程图、设备清单、总线拓扑图）和组态软件环境； - 3. 提醒学生思考：FCS应用设计与DCS应用设计相比，在设计内容和流程上有何不同。 - 【学生】 - 1. 预习FCS应用设计步骤和设计要点； - 2. 了解上机任务与实验环境； - 3. 带着问题进入机房。 |  |  | 课前预习是开展设计的前提。通过布置FCS应用设计预习任务，引导学生了解设计流程与要点，熟悉上机步骤与安全注意事项，带着问题进入机房。 |
| 互动导入 （10min） 任务讲解与上机训练 （共70 min） | 【教师】 1. 展示典型控制对象（如液位/流量装置）的工艺要求与现场环境，介绍FCS应用设计的任务背景； 2. 提出问题：如何为这套装置设计一套FCS方案？需要确定哪些现场设备、总线拓扑和控制回路？控制功能如何下放到现场设备？ 3. 明确本次上机任务与考核要求。 【学生】 观察工艺对象与设计资料，讨论FCS方案设计的入手点。 一、FCS的应用设计概述 【教师】讲解FCS应用设计的基本步骤：对象分析→设备选型→总线拓扑→功能块分配→回路组态，讲解设计要点（设备数量统计、总线长度与负荷、控制功能下放、可靠性设计），演示组态软件中建立工程、添加现场设备与配置总线参数的方法，说明配置要点。 【学生】观察演示，记录FCS应用设计步骤与设计要点的关键内容和注意事项。 二、FCS的应用设计实例 【教师】讲解液位（流量）控制对象从对象分析、方案设计、设备配置到回路组态、下装运行的完整设计实例，演示实例方案的下装与运行监视，说明设计原则、调试方法与常见错误。 【学生】观察演示，记录实例方案设计、组态与调试的要点和注意事项。 【上机训练】教师布置FCS方案设计任务，巡回指导设备选型、总线拓扑与功能块分配，纠正组态错误；学生分组完成对象分析、方案设计、回路组态与下装运行验证并记录。 |  |  | 通过展示典型控制对象的工艺要求与工程案例，提出“如何为对象设计FCS应用方案”任务，明确设计目标、成果标准与考核要求，激发参与工程设计的积极性，为示范讲解和分组上机明确方向。 按照“应用设计概述→应用设计实例”的讲解主线，通过分类型讲解与现场演示，讲清FCS应用设计的步骤、要点与实例组态方法，呈现规范设计与易错环节，为后续分组上机提供方法指导。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】FCS应用设计中，将PID控制功能下放到现场设备的主要目的是（A. 减少现场设备数量 B. 提高系统实时性与可靠性 C. 降低总线通信速率 D. 简化组态操作）。 - 2. 【判断题】FCS总线拓扑设计只需考虑设备数量，无需考虑总线长度与负荷。（对/错） - 3. 【简答题】简述FCS应用设计的主要步骤。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题各一道，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对FCS应用设计步骤、设计要点与实例组态的掌握，当堂反馈纠正易混点，强化重点内容，为后续课程综合实践打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：如何完成FCS应用设计并组态调试； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：对象分析→设备选型→拓扑设计→回路组态→调试投运主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对设计任务，先分析对象与负荷，再设计总线拓扑与设备配置，最后组态下载并调试验证； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：设备数量与负荷估算不准，拓扑长度超限，控制功能下放配置错误，调试步骤遗漏。 - 【学生】回顾知识主线：形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课FCS应用设计方法与流程进行回顾总结，帮助学生形成整体认识，理清方案设计、配置组态与调试运行的要点，为课程综合实践打好基础。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 完成设计报告：对象分析、设备清单、总线拓扑图和回路组态方案； - 2. 说明方案中控制功能的下放方式和可靠性措施； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并提交设计报告。 |  |  | 通过完成设计报告，整理设计方案、组态过程与运行结果，引导学生课后总结巩固上机成果，检验设计表达与综合分析能力，为课程综合实践做好衔接。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：任务导入是否真正把学生带入任务情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由示范到训练； 2. 教学内容：FCS设计流程、设备选型、拓扑设计与组态调试是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在照抄方案层面； 3. 学生参与：学生在问答、方案设计、上机实现和调试观察中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、设计结果对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和实操形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第十五章 第1-2节 | 授课题目 | PLC的体系结构与原理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第10周（第20次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：上机2 |  |
| 知识脉络图 | PLC的体系结构与工作原理 → 硬件体系 → 工作原理 → 上机实践 CPU/电源/输入输出模块/通信模块/编程设备 循环扫描/输入采样-程序执行-输出刷新/扫描周期 PLC硬件识别/接线与地址分配/编程软件认知/程序下载与运行监视 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）掌握PLC的体系结构，理解CPU、电源、输入/输出模块、通信模块和编程设备的作用。 （2）理解PLC的工作原理，掌握“输入采样→程序执行→输出刷新”的循环扫描过程。 （3）了解PLC与继电器控制系统、DCS的区别与联系。 能力目标： （1）能够识别PLC硬件组成并说明各模块作用。 （2）能够进行简单的I/O接线与地址分配。 （3）能够使用编程软件建立工程、输入简单程序并监视运行状态。 价值目标： （1）培养规范接线、安全用电、按规程操作的职业习惯。 （2）树立严谨细致、精益求精的工程作风。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合PLC在制造业自动化中的广泛应用，引导学生认识基础控制技术对产业升级的支撑作用。 （2）通过规范上机操作，培养学生安全第一、质量为本的意识。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕PLC体系结构与工作原理，引导学生比较PLC与继电器控制、DCS在结构、编程方式和适用场景上的差异，鼓励学生从工程应用角度提出控制方案思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：PLC的硬件体系结构与循环扫描工作原理。 教学难点：理解扫描周期、I/O刷新与程序执行的关系，以及PLC在工业现场的应用方式。 |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、任务驱动法、小组协作法、操作练习法、对比归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、PLC实验装置（CPU、电源、I/O模块、编程电缆）、编程软件、多媒体课件 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布上机预习任务，要求学生阅读PLC体系结构、PLC工作原理相关内容； - 2. 准备PLC实验装置、编程软件和实验指导书，检查设备状态； - 3. 提醒学生思考：PLC是如何按扫描方式循环工作的。 - 【学生】 - 1. 预习PLC硬件组成和循环扫描原理； - 2. 了解上机操作步骤和安全注意事项； - 3. 带着问题进入机房。 |  |  | 课前预习是认识PLC的前提。通过布置PLC体系结构、工作原理预习任务，引导学生了解PLC的组成与工作方式，熟悉上机步骤与安全注意事项，带着问题进入机房。 |
| 互动导入 （10min） 任务讲解与上机训练 （共70 min） | 【教师】 1. 展示PLC实验装置，介绍装置构成与操作环境； 2. 提出问题：PLC由哪些部分组成？程序是如何被逐条执行的？扫描周期对控制有什么影响？ 3. 明确本次上机任务与考核要求。 【学生】 观察装置，讨论PLC结构与工作过程。 一、PLC的体系结构 【教师】讲解PLC的硬件体系结构：CPU、电源、输入/输出模块、通信模块和编程设备的作用，演示PLC硬件识别与简单I/O接线、地址分配的方法，说明接线规范与常见错误。 【学生】观察演示，记录PLC硬件组成识别、接线与地址分配的要点和注意事项。 二、PLC的功能和原理 【教师】讲解PLC的循环扫描工作原理：输入采样→程序执行→输出刷新，说明扫描周期与I/O刷新的关系，演示编程软件中建立工程、输入简单程序（如起保停电路）并下载运行、监视I/O状态变化的方法。 【学生】观察演示，记录循环扫描、扫描周期与程序下载运行的要点和注意事项。 【上机训练】教师布置PLC硬件识别、I/O接线与简单程序编写任务，巡回指导接线、地址分配与程序下载调试，纠正错误；学生分组完成PLC硬件识别、接线、程序编写与下载运行监视并记录。 |  |  | 通过展示PLC与典型应用，提出“PLC如何构成并完成控制任务”任务，明确上机目标与考核要求，激发探究兴趣，为分组上机明确方向。 按照“体系结构→功能原理”的讲解主线，通过分类型讲解与现场演示，讲清PLC硬件体系结构与循环扫描工作原理，呈现规范操作与易错环节，为后续上机训练提供方法指导。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】PLC完成一次“输入采样→程序执行→输出刷新”的过程称为（A. 扫描周期 B. 中断周期 C. 时钟周期 D. 通信周期）。 - 2. 【判断题】PLC在程序执行阶段直接读取外部输入端子状态，因此不受扫描周期影响。（对/错） - 3. 【简答题】简述PLC循环扫描工作的主要过程。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂小测检验学生对PLC体系结构与工作原理的掌握，当堂反馈纠正易混点，强化重点内容，为后续PLC编程应用上机打基础。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：PLC由哪些部分组成、按什么方式循环工作； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：硬件组成→循环扫描→I/O刷新→程序运行主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对PLC任务，先用“输入采样→程序执行→输出刷新”理解工作过程，再编写程序下载调试； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：扫描周期与I/O刷新时序混淆，接线错误，程序下载前未编译或仿真，实验记录不规范。 - 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 对本课上机操作与PLC体系结构、工作原理进行回顾总结，帮助学生认识PLC工作原理，理清组成、扫描方式与编程要点，为PLC编程应用学习打基础。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 填写PLC硬件清单、I/O分配表和程序梯形图； - 2. 画出PLC循环扫描的工作流程； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】课后完成并提交实验报告。 |  |  | 通过完成实验报告，整理PLC识别、接线、编程与运行记录及问题解决方法，引导学生课后总结巩固上机成果，检验归纳与表达能力，为PLC编程应用学习做好衔接 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：任务导入是否真正把学生带入任务情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由示范到训练； 2. 教学内容：PLC组成、循环扫描工作方式与I/O刷新是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现和运行观察中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、运行现象对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第十五章 第3-4节 | 授课题目 | PLC的指令系统与常用电气器件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第11周（第21次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：上机2 |  |
| 知识脉络图 | PLC的指令系统与常用电气器件 → 指令系统 → 常用电气器件 → 上机实践 基本指令/定时器/计数器/比较与传送指令/编程与调试 按钮/行程开关/继电器/接触器/电磁阀/指示灯 器件识别与接线/梯形图编写/输入输出联调/运行验证 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）理解PLC指令系统的组成，掌握触点、线圈等基本指令以及定时器、计数器等常用指令的功能。 （2）掌握PLC控制系统常用电气器件的类型与作用：按钮、行程开关、继电器、接触器、电磁阀、指示灯等。 （3）了解指令与电气器件、输入输出端子在控制回路中的对应关系。 能力目标： （1）能够识别常用电气器件并说明其在PLC控制系统中的作用。 （2）能够用基本指令编写简单的梯形图程序（点动、起保停、定时、计数）。 （3）能够完成器件接线、程序下载与联调，验证控制逻辑。 价值目标： （1）培养规范接线、安全用电、按图纸施工的职业习惯。 （2）树立严谨调试、注重安全的工程意识。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合PLC指令与电气器件在自动化设备中的应用，引导学生认识基础技能对智能制造的重要支撑作用。 （2）通过安全用电与规范操作要求，强化“安全第一、质量为本”的工程意识。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕PLC指令与常用电气器件，引导学生比较继电器控制与PLC程序控制在逻辑实现、修改灵活性和维护成本上的差异，鼓励学生用程序方式实现传统控制电路的创新思路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：PLC基本指令、定时器与计数器指令的功能，常用电气器件的识别与应用。 教学难点：理解指令与电气器件、输入输出端子之间的对应关系，以及如何用梯形图实现控制逻辑。 |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、任务驱动法、小组协作法、操作练习法、对比归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、PLC实验装置、常用电气器件（按钮、行程开关、继电器、接触器、指示灯、电磁阀等）、编程软件、多媒体课件 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布上机预习任务，要求学生阅读PLC指令系统与常用电气器件相关内容； - 2. 准备PLC实验装置、常用电气器件、编程软件和实验指导书，检查设备状态； - 3. 提醒学生思考：如何用PLC指令实现按钮控制、定时和计数功能。 - 【学生】 - 1. 预习基本指令和常用电气器件； - 2. 了解上机操作步骤和安全注意事项； - 3. 带着问题进入机房。 |  |  | 课前预习是指令学习的前提。通过布置PLC指令系统与常用电气器件预习任务，引导学生了解常用指令与器件的功能，熟悉上机步骤与安全注意事项，带着问题进入机房。 |
| 互动导入 （10min） 任务讲解与上机训练（共70 min） | 【教师】 1. 展示按钮、继电器、接触器、指示灯等常用电气器件与PLC控制盘实物，介绍器件作用与操作环境； 2. 提出问题：这些器件如何与PLC连接？如何用PLC指令实现“按下启动、延时后运行”的控制？ 3. 明确本次上机任务与考核要求。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、PLC的指令系统 【教师】讲解PLC指令系统的组成：触点、线圈等基本指令以及定时器（TON）、计数器（CTU）等常用指令的功能与编程格式，演示编程软件中输入基本指令、编写简单梯形图程序的方法，说明指令格式与常见错误。 【学生】观察演示，记录基本指令与定时器、计数器指令的功能、编程格式和注意事项。 二、PLC的常见电气器件 【教师】讲解按钮、行程开关、继电器、接触器、电磁阀、指示灯等常用电气器件的类型与作用，演示器件识别、接线及其与PLC输入/输出端子连接的方法，说明接线规范与常见错误。 【学生】观察演示，记录常用电气器件的识别、接线及与PLC连接的要点和注意事项。 【上机训练】教师布置常用电气器件识别接线与指令编程任务，巡回指导接线、地址分配与程序下载联调，纠正错误；学生分组完成器件识别接线、含定时器/计数器的程序编写与联调运行记录。 |  |  | 通过展示常用电气器件与PLC控制盘实物，提出“如何用指令和器件构成控制电路”任务，明确上机目标与考核要求，激发探究兴趣，为分组上机明确方向。 按照“指令系统→电气器件”的讲解主线，通过分类型讲解与现场演示，讲清PLC指令的功能格式与常用电气器件的识别接线，呈现规范操作与易错环节，为后续分组上机提供方法指导。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】PLC梯形图中实现延时控制通常使用的指令是（A.计数器（CTU） B. 定时器（TON） C. 触点指令 D. 线圈指令）。 - 2. 【判断题】行程开关只有常开触点，没有常闭触点。（对/错） - 3. 【简答题】简述常用电气器件（如按钮、接触器）在PLC控制系统中的作用。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，同时培养学生的知识应用能力。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：如何用PLC指令和常用电气器件构成控制系统； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：基本指令→定时器/计数器→电气器件→接线联调主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对控制系统，先设计控制逻辑，再选用指令与器件，最后接线联调并验证动作； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：指令格式错误，器件常开/常闭与线圈电压接错，联调时序理解不清。 - 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，形成完整的认知框架，同时强调课程的实践性，为后续学习做好铺垫。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 填写器件清单、I/O分配表、梯形图程序和运行现象； - 2. 说明定时器、计数器在程序中的作用； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。 |  |  | 通过课后作业巩固本节课知识，让学生结合专业思考工程应用，培养专业结合能力，同时为下一节课做好预习。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：任务导入是否真正把学生带入任务情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由示范到训练； 2. 教学内容：指令系统、电气器件接线与联调方法是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、接线操作、指令编程和联调观察中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、接线对照演示、运行现象对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第十六章 第1-2节 | 授课题目 | S7系列指令基础与位逻辑指令 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第11周（第22次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：上机2 |  |
| 知识脉络图 | S7系列PLC指令基础与位逻辑指令 → 指令基础 → 位逻辑指令 → 上机实践 数据类型/存储区/寻址方式/编程元件（I-Q-M） 常开/常闭触点/输出线圈/置位复位/RS触发器/边沿指令 程序编辑与元件使用/位逻辑程序编写/下载运行/逻辑验证 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）掌握S7系列PLC指令基础：数据类型、存储区、寻址方式和常用编程元件（输入I、输出Q、位存储区M等）。 （2）掌握位逻辑指令的功能：常开/常闭触点、输出线圈、置位/复位、RS触发器及边沿检测指令。 （3）理解位逻辑指令与梯形图、逻辑电路之间的对应关系。 能力目标： （1）能够在编程软件中正确使用S7系列PLC的元件符号与位逻辑指令。 （2）能够编写含位逻辑指令的简单控制程序（起保停、互锁、点动与连续）。 （3）能够下载程序并监视运行状态，验证逻辑功能。 价值目标： （1）培养规范编程、按规程调试的职业习惯。 （2）树立严谨细致、精益求精的工程作风。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合S7系列PLC在工业自动化中的广泛应用，引导学生认识掌握主流平台技能的重要性。 （2）通过程序规范化编写与调试，培养严谨求实的工程态度。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕位逻辑指令应用，引导学生比较继电器电路与位逻辑指令程序在实现同样功能时的异同，鼓励学生用程序逻辑优化传统控制电路。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：S7系列PLC的存储区、寻址方式与位逻辑指令的功能。 教学难点：理解位逻辑指令与梯形图逻辑的对应关系，以及置位/复位、边沿检测指令的应用。 |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、任务驱动法、小组协作法、操作练习法、对比归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、S7系列PLC实验装置（CPU、电源、I/O模块、编程电缆）、STEP 7编程软件、多媒体课件 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布上机预习任务，要求学生阅读第十六章第1-2节S7系列PLC指令基础与位逻辑指令相关内容； - 2. 准备S7系列PLC实验装置、编程软件和实验指导书，检查设备状态； - 3. 提醒学生思考：S7系列PLC的存储区和寻址方式与位逻辑指令有什么关系。 - 【学生】 - 1. 预习数据类型、存储区、寻址方式和位逻辑指令； - 2. 了解上机操作步骤和安全注意事项； - 3. 带着问题进入机房。 |  |  | 通过课前预习让学生对课程内容有初步认知，结合生活和专业实例激发学习兴趣，同时培养学生的信息收集能力。 |
| 互动导入 （10min） 任务讲解与上机训练（共70 min） | 【教师】 1. 展示S7系列PLC编程软件与实验装置，介绍编程环境与操作步骤； 2. 提出问题：如何在S7系列PLC中编写“按下启动按钮运行、按下停止按钮停止”的程序？用哪些位逻辑指令实现？ 3. 明确本次上机任务与考核要求。 【学生】 讨论元件符号与位逻辑指令的选择。 一、S7系列PLC的指令基础 【教师】讲解S7系列PLC的指令基础：数据类型、元件符号（I、Q、M）与指令的编程格式，演示编程软件的界面操作、工程建立与指令输入的方法，说明指令格式与常见错误。 【学生】观察演示，记录S7系列PLC元件符号、数据类型与指令编程格式的要点和注意事项。 二、S7系列PLC的位逻辑指令 【教师】讲解位逻辑指令的功能与用法：常开/常闭触点、输出线圈、置位/复位、RS触发器和边沿指令，演示用位逻辑指令编写起保停程序并下载运行、监视I/O状态的方法。 【学生】观察演示，记录位逻辑指令的功能、编程用法与程序调试的要点和注意事项。 【上机训练】教师布置S7工程建立与位逻辑编程任务，巡回指导I、Q、M元件使用、指令输入与程序下载调试，纠正错误；学生分组完成S7工程建立、位逻辑程序编写与下载运行验证并记录。 |  |  | 通过提出“如何用位逻辑指令实现起保停控制”任务，创设工程情境，明确上机目标与考核要求，激发探究兴趣，为示范讲解和分组上机明确方向。 按照“指令基础→位逻辑指令”的讲解主线，通过分类型讲解与现场演示，讲清S7系列PLC指令基础与位逻辑指令的用法，呈现规范操作与易错环节，为后续分组上机提供方法指导。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】S7系列PLC中，用于保存输出状态的元件符号是（A. I B. Q C. M D. T）。 - 2. 【判断题】常开触点（动合触点）在对应输入为1时闭合，程序逻辑成立。（对/错） - 3. 【简答题】简述S7系列PLC中置位（S）与复位（R）指令的作用。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，同时培养学生的知识应用能力。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：如何用S7系列PLC位逻辑指令实现开关量控制； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：数据类型→存储区→寻址方式→位逻辑指令→编程调试主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对编程任务，先分析输入输出与中间变量，再编写触点、线圈、置位复位程序，最后监视调试验证逻辑； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：元件地址与寻址写错，常开常闭触点用反，边沿指令理解不清，仿真步骤遗漏。 - 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，形成完整的认知框架，同时强调课程的实践性，为后续学习做好铺垫。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 填写元件地址表、位逻辑程序梯形图和运行现象； - 2. 说明置位/复位与边沿指令在程序中的作用； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。 |  |  | 通过课后作业巩固本节课知识，让学生结合专业思考工程应用，培养专业结合能力，同时为下一节课做好预习。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：任务导入是否真正把学生带入任务情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由示范到训练； 2. 教学内容：位逻辑指令、寻址方式与梯形图编程是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、梯形图分析、上机实现和监视观察中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、运行现象对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第十六章 第3-5节 | 授课题目 | 装载指令、传送指令、比较指令 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第12周（第23次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：上机2 |  |
| 知识脉络图 | 7系列PLC装载、传送、比较与转换指令 → 装载与传送 → 比较指令 → 转换指令与上机 L指令/累加器/T传送指令/MOVE指令/数据存储 整数与实数比较（==、<>、>、>=、<、<=）/条件分支 整数-实数-双整数转换/BCD转换/程序编写/数据监视验证 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）掌握S7系列PLC装载指令（L）与传送指令（T、MOVE）的功能，理解累加器与数据传送过程。 （2）掌握比较指令（==、<>、>、>=、<、<=）的功能与应用。 （3）掌握整数、实数、双整数及BCD码等转换指令的功能，理解数据类型的转换关系。 能力目标： （1）能够在编程软件中使用装载、传送、比较和转换指令编写程序。 （2）能够实现数据的读取、传送、比较判断和类型转换，验证数据流向。 （3）能够结合比较结果实现简单的分支控制逻辑。 价值目标： （1）培养规范编程、注意数据类型与数据范围（防溢出、防类型错误）的职业习惯。 （2）树立严谨细致、精益求精的工程作风。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合S7系列PLC在过程与制造自动化中的应用，引导学生认识数据指令对系统可靠运行的重要性。 （2）通过程序规范与数据类型检查，培养严谨求实的工程态度。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕装载、传送、比较、转换指令，引导学生设计一个结合数据比较与传送的控制小任务，鼓励学生从数据流角度优化程序结构。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：装载、传送、比较、转换指令的功能与数据类型要求。 教学难点：理解累加器、数据存储与类型转换的机制，以及指令在程序中的数据流关系。 |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、任务驱动法、小组协作法、操作练习法、对比归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、S7系列PLC实验装置（CPU、电源、I/O模块、编程电缆）、STEP 7编程软件、多媒体课件 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布上机预习任务，要求学生阅读装载、传送、比较、转换指令相关内容； - 2. 准备S7系列PLC实验装置、编程软件和实验指导书，检查设备状态； - 3. 提醒学生思考：数据在PLC中如何被装载、传送和比较。 - 【学生】 - 1. 预习四类指令的功能与格式； - 2. 了解上机操作步骤和安全注意事项； - 3. 带着问题进入机房。 |  |  | 通过课前预习让学生对课程内容有初步认知，结合生活和专业实例激发学习兴趣，同时培养学生的信息收集能力。 |
| 互动导入 （10min） 任务讲解与上机训练 （共70 min） | 【教师】 1. 展示S7系列PLC编程软件与实验装置，介绍编程环境与操作步骤； 2. 提出问题：如何用S7系列PLC把数据读入、比较判断并输出结果？装载、传送、比较、转换指令分别起什么作用？ 3. 明确本次上机任务与考核要求。 【学生】 讨论数据流与指令的选择。 一、装载指令 【教师】讲解装载指令（L）的功能：将操作数读入累加器，说明累加器与数据存储的关系，演示装载指令的输入方法与程序格式，说明数据类型要求与常见错误。 【学生】观察演示，记录装载指令的功能、程序格式与数据类型要求的要点和注意事项。 二、传送指令 【教师】讲解传送指令（T、MOVE）的功能：将数据传送到指定存储区，演示传送指令在数据搬移、数据赋值中的应用，说明数据类型匹配与常见错误。 【学生】观察演示，记录传送指令的功能、应用方法与数据类型匹配的要点和注意事项。 三、比较指令 【教师】讲解比较指令（整数、实数比较）的功能：比较两个操作数并输出逻辑结果，演示用比较结果实现条件判断与分支输出的方法，说明比较指令的编程格式与常见错误。 【学生】观察演示，记录比较指令的功能、编程格式与条件判断应用的要点和注意事项。 【上机训练】教师布置装载、传送、比较指令编程任务，巡回指导指令格式、数据类型与程序下载调试，纠正错误；学生分组完成装载、传送、比较指令程序编写与数据监视验证并记录。 |  |  | 通过提出“数据在PLC中如何被装载、传送和比较”等任务，创设工程情境，明确上机目标与考核要求，激发探究兴趣，为示范讲解和分组上机明确方向。 按照“装载→传送→比较”的讲解主线，通过分类型讲解与现场演示，讲清装载、传送、比较指令的功能与编程格式，呈现规范操作与易错环节，为后续上机训练提供方法指导。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】S7系列PLC中，把数据读入累加器的指令是（A. 传送指令 B. 装载指令 C. 比较指令 D. 转换指令）。 - 2. 【判断题】传送指令可用于把数据从输入区传送到指定的存储区。（对/错） - 3. 【简答题】简述比较指令在程序中的作用及常见的数据比较类型。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，同时培养学生的知识应用能力。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：数据在PLC中如何被装载、传送、比较和转换； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：装载→传送→比较→转换指令与数据类型要求主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对数据处理任务，先明确数据类型与存储区，再按数据流组织指令程序，最后监视数据验证结果； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：数据类型不匹配，累加器使用不当，传送方向写反，数值范围溢出。 - 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，形成完整的认知框架，同时强调课程的实践性，为后续学习做好铺垫。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 填写程序梯形图（或STL）、数据监视记录和运行现象； - 2. 说明比较指令与转换指令在程序中的作用； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。 |  |  | 通过课后作业巩固本节课知识，让学生结合专业思考工程应用，培养专业结合能力，同时为下一节课做好预习。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：任务导入是否真正把学生带入任务情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由示范到训练； 2. 教学内容：装载/传送/比较/转换指令与数据类型要求是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、数据流分析、上机实现和数据监视中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、数据对比演示、运行现象对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |

| 章节 | 第十六章 第6-8章 | 授课题目 | 转换指令、移位指令、循环移位指令 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周次 | 第12周（第24次课） | 课时安排 | 2课时（100 min）；类型：上机2 |  |
| 知识脉络图 | S7系列PLC转换、移位与循环移位指令 → 转换指令 → 移位与循环移位 → 上机实践 整数/实数/BCD码等类型转换指令 SHL/SHR移位指令/ROL/ROR循环移位指令/移位寄存器 程序编写/数据与位状态监视/顺序输出验证/综合小任务 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标： （1）掌握S7系列PLC转换指令（整数与实数、BCD码等类型转换）的功能。 （2）掌握S7系列PLC移位指令（SHL、SHR）与循环移位指令（ROL、ROR）的功能。 （3）理解转换、移位、循环移位指令在数据处理与顺序控制中的应用。 能力目标： （1）能够在编程软件中使用转换、移位、循环移位指令编写程序。 （2）能够利用转换指令完成数据类型转换，利用移位指令实现顺序输出。 （3）能够综合运用所学指令完成一个简单控制任务并调试验证。 价值目标： （1）培养规范编程、注意数据类型与数据范围的职业习惯。 （2）树立严谨细致、精益求精的工程作风。 |  |  |  |
| 课程思政 | （1）结合S7系列PLC指令在自动化生产线中的应用，引导学生认识指令综合运用对工程实现的重要性。 （2）通过数据转换与顺序控制的调试，培养学生耐心细致的工程素养。 |  |  |  |
| 专创融合 | 围绕转换、移位、循环移位指令，引导学生设计一个流水灯或顺序控制小任务，鼓励学生用指令组合实现创新控制方案。 |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点：转换指令、移位与循环移位指令的功能和编程方法。 教学难点：理解数据类型转换规则、移位位数与循环规则，以及移位指令在顺序控制中的应用。 |  |  |  |
| 教学方法 | 演示法、任务驱动法、小组协作法、操作练习法、对比归纳法 |  |  |  |
| 教学用具 | 电脑、S7系列PLC实验装置（CPU、电源、I/O模块、编程电缆）、STEP 7编程软件、多媒体课件 |  |  |  |
| 教学设计 | 课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min） |  |  |  |
| 教学过程 | 教学步骤及主要教学内容 |  |  | 设计意图 |
| 课前任务 | - 【教师】 - 1. 提前发布上机预习任务，要求学生阅读第十六章第6-8节转换、移位、循环移位指令相关内容； - 2. 准备S7系列PLC实验装置、编程软件和实验指导书，检查设备状态； - 3. 提醒学生思考：如何用转换指令处理数据、用移位指令实现顺序控制。 - 【学生】 - 1. 预习三类指令的功能与格式； - 2. 了解上机操作步骤和安全注意事项； - 3. 带着问题进入机房。 |  |  | 通过课前预习让学生对课程内容有初步认知，结合生活和专业实例激发学习兴趣，同时培养学生的信息收集能力。 |
| 互动导入 （10min） 实验讲解与实施 （共70 min） | 【教师】 1. 展示S7系列PLC编程软件与实验装置，介绍编程环境与操作步骤； 2. 提出问题：如何用S7系列PLC实现数据类型转换、数据移位与循环移位？转换、移位、循环移位指令各起什么作用？ 3. 明确本次上机任务与考核要求。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、转换指令 【教师】讲解转换指令（整数与实数、BCD码等）的功能：实现数据类型之间的转换，说明转换规则与数据类型要求，演示转换指令的编程与数据类型变化，说明常见错误。 【学生】观察演示，记录转换指令的功能、转换规则与数据类型要求的要点和注意事项。 二、移位指令 【教师】讲解移位指令（SHL、SHR）的功能：将数据按位左移/右移，说明移位位数与数据位状态变化，演示移位指令的编程与位状态变化效果，说明常见错误。 【学生】观察演示，记录移位指令的功能、移位位数与位状态变化的要点和注意事项。 三、循环移位指令 【教师】讲解循环移位指令（ROL、ROR）的功能：将数据循环左移/右移，说明循环规则与移位寄存器应用，演示循环移位指令的编程与位状态变化，说明与移位指令的区别及常见错误。 【学生】观察演示，记录循环移位指令的功能、循环规则与应用的要点和注意事项。 【上机训练】教师布置转换、移位、循环移位指令编程任务，巡回指导指令格式、数据类型与程序下载调试，纠正错误；学生分组完成转换、移位、循环移位指令程序编写与数据位状态监视验证并记录。 |  |  | 通过提出“数据在PLC中如何被转换、移位和循环移位”任务，创设工程情境，明确上机目标与考核要求，激发探究兴趣，为分组上机明确方向。 按照“转换指令→移位指令→循环移位指令”的讲解主线，通过分类型讲解与现场演示，讲清三类指令的功能与编程格式，呈现规范操作与易错环节，为后续上机训练提供方法指导。 |
| 过关检测 （10 min） | - 【教师】布置课堂过关小测 - 1. 【选择题】S7系列PLC中，把数据按位向左移动并在另一端补0的指令是（A. SHL B. ROL C. SHR D. ROR）。 - 2. 【判断题】循环移位指令与移位指令的区别在于移出的位会从另一端循环移入。（对/错） - 3. 【简答题】简述转换指令的作用及常见的数据转换类型。 - 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 - 【教师】组织课堂小测：依次完成选择题、判断题、简答题，当堂反馈并纠正共性问题。 |  |  | 通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，同时培养学生的知识应用能力。 |
| 课堂小结 （3 min） | - 【教师】简要总结本次课的核心内容： - 1. 本次课解决的关键问题是：数据在PLC中如何被转换、移位和循环移位； - 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：转换指令→移位指令→循环移位指令综合应用主线； - 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对数据处理任务，先明确数据类型与移位要求，再选用对应指令组合编程，最后监视数据与位状态验证； - 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：数据类型与转换规则混淆，移位位数与循环规则写错，位状态与顺序输出理解不清。 - 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。 |  |  | 通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，形成完整的认知框架，同时强调课程的实践性。 |
| 作业布置 （2 min） | - 【教师】布置课后任务 - 1. 填写程序梯形图（或STL）、数据转换前后数值与位状态监视记录； - 2. 说明转换指令和移位指令在程序中的作用； - 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 - 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。 |  |  | 通过课后作业巩固本节课知识，让学生结合专业思考工程应用，培养专业结合能力\。 |
| 考勤 （1 min） | - 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。 |  |  | 培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。 |
| 课后 教学反思 | 【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：任务导入是否真正把学生带入任务情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由示范到训练； 2. 教学内容：转换/移位/循环移位指令与数据处理、顺序控制编程是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、数据分析、上机实现和现象观察中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、运行现象对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。 |  |  | 及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。 |
| 本章节 参考文献 | 王锦标，《计算机控制系统》[M].北京：清华大学出版社，2020. |  |  |  |